## Chapitre Trois :  La norme ISO 9001:2000

## (Suite)

Session 3-1 Réalisation du produit	  (Clause 7)

Cette clause est l’un des plus importantes de la norme. Elle regroupe plusieurs exigences de l’édition précédente de la norme. La raison d’être fondamentale de l’organisation est la livraison d’un service ou un produit. Par conséquent, la réalisation du produit ou du service est l’activité la plus importante de l’organisation.

L’organisation doit démontrer qu’elle sait ce qu’il faut faire pour réaliser un produit, et par conséquent elle doit planifier toutes les activités nécessaires à la mise en oeuvre du processus du début jusqu’à la fin.

Cette clause s’étend au plan fondamental et aux exigences d’exécution qui aideront votre entreprise à s’assurer que votre produit ou votre service est conforme à toutes les exigences, et satisfait les besoins du client et engendrera des améliorations dans le processus de livraison.

Le concept de base de l’ISO 9001:2000 est d’établir un système qualité par le biais d’une approche processus. Les différentes étapes sont successivement liées jusqu’à ce que la livraison du produit ou du service soit effectuée.  Dans cette séquence, chaque étape peut être considérée comme le fait d’ajouter une valeur au produit, et chaque étape a aussi, dans une terminologie différente, une entrée et une sortie, un fournisseur et un client. Par conséquent, à chaque étape nous pouvons avoir une mesure de l’efficacité et une mesure de la valeur ajoutée. La qualité de chaque étape doit être évaluée et améliorée afin de permettre une progression vers l’objectif de satisfaction du client.

3.1.1 Plan  de réalisation du produit  (Clause 7.1)

L’objectif principal de cette clause est de définir ce qui est requis pour réaliser le produit, comment l’obtenir, les procédures et processus documentés utiles ainsi que les ressources disponibles et nécessaires à cet égard. Ces objectifs sont généralement connus.  Votre organisation doit détailler un plan visant à les réaliser et documenter le processus. La validation et la vérification des activités doivent  être enregistrées et les résultats seront conservés.

La première tâche de votre organisation est de démontrer qu’elle sait ce qui est requis dans l’ensemble du processus, de l’exigence initiale du client jusqu’à la livraison et au feedback du client. Ces processus ont été présentés dans la clause 4.1 par un simple diagramme des flux

(Formulaire  4.1-1).  Chacune des activités nécessite une description du processus et une procédure d’acceptation.  La plupart des organisations disposent déjà de ces documents et ils ont été compilés dans le Manuel qualité. A ce stade, il est important de revoir s’il y a de nouveaux processus, et si oui, inclure leur documentation dans le Plan qualité.  Ce plan doit indiquer tout ce qui doit se passer pour que le produit ou le service réponde avec succès à toutes les exigences.  Modèle de formulaire 7.1-1

Par exemple, si vous fabriquez des cellules photovoltaïques, les plaquettes de silicium doivent avoir une gamme acceptable de résistivité et le cristallin doit être d’un type spécifique, monocristallin type “p”  ou polycristallin; ceci doit être précisé dans le document d’achat, etc. Les produits chimiques doivent  être d’une certaine qualité, et ainsi de suite. Le processus doit être réalisé sur certains équipements et selon des paramètres définis, etc.  Cette énumération fait partie du plan qualité.

Le produit résultant doit être en mesure de répondre à certaines spécifications, à une certaine fiabilité et à d’autres  critères similaires tel que défini par les normes en vigueur pour ce produit associé aux exigences supplémentaires du client pour le projet spécifique.

Cette liste de documentation, de spécifications et de paramètres est dressée dans un plan qualité qui démontre que le produit est réalisé de manière à répondre à tous ces besoins. Un exemple typique de plan qualité a été inclus dans l’Annexe 2.

Le plan doit également inclure les archives qui sont nécessaires et doivent être conservées afin de démontrer la conformité, si ceci est requis par un client ou un inspecteur.

L’ISO a publié le document ISO 10005, qui donne des conseils utiles pour la création de plans qualité.

Le plan qualité doit encore définir les buts et objectifs qualité ainsi que  les exigences avec lesquelles le produit doit être en conformité.  De manière générale, l’organisation dispose de toutes les ressources nécessaires afin de réaliser son plan qualité. S’il existait un manque que ce soit dans l’équipement ou dans l’expertise des ressources humaines, le plan qualité doit comporter un plan d’action destiné à combler celui-ci. La Direction de l’organisation doit être familiarisée avec le contenu du plan qualité, ses besoins et ses procédures, afin de définir les buts et objectifs du processus de réalisation du produit.

Il est important que la documentation soit toujours actualisée. Tous les opérateurs doivent savoir où se trouve la documentation pour chaque processus et le type de dossiers qu’elle doit contenir.  Chaque employé pourrait signer une formule comme celle donnée dans le

Formulaire 7.1-2  afin de démontrer qu’il ou elle a pris conscience des exigences du poste qu’il (elle) occupe.

DIAGRAMME DE FLUX DU TRAVAIL

Formulaire 4.1-1 (reprise)

Commande du client

Revue conception produit ——> Si conception nécessaire——> Description des étapes du processus conception

Si pas de conception produit, alors revue de fabrication

Achats de composants ——>Oui——>Fournisseur/Evaluation produit

SI l’entreprise n’achète pas de composants finis, alors

Récupère des composants du stock/stockage

Assemblage du produit	   Oui        	Etapes processus d’assemblage

Test produit               Oui          Etalonnage équipement    Non    Processus d’étalonnage

Oui		Test Produits		Oui

Test produit non réalisé

Emballage produit (y compris spécifications Manuel/produit)

Expédition/livraison produit

Réception/approbation client

Education et feedback client

Contrat de maintenance

Documentation de la qualité du produit et revue de Direction

EXEMPLE DE DOCUMENTATION SUR LES ETAPES DANS LE PROCESSUS DE FLUX DE TRAVAIL FORMULAIRE 7.1-1

Commande du client

Conception du produit

Description des étapes du processus de conception

Procès-verbal d’approbation de l’assurance qualité conception finale

Achats des composants

Procès-verbal d’approbation du fournisseur/produit acheté/évaluation produit

Echantillons de composants pris dans le stock/stockage

Fabriquer/Description des étapes du processus d’assemblage

Test du produit

Description des méthodes et collecte des résultats

de l’étalonnage de l’équipement

Processus d’étalonnage

Test des produits

Description de l’emballage du produit

Bon d’expédition du produit/livraison

Bon de réception client/approbation

Programme/compte rendu de formation du client

Contrat de maintenance

Documentation sur le niveau de qualité du produit livré

Marketing & Ventes		Superviseur fabrication		Client

Date				Date					Date

- INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DES PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE  (FORMULAIRE  7.1-2)

- L’utilisation des procédures du système qualité implique une compréhension des normes qualité spécifiques par le biais de la formation et de la familiarisation des employés avec les concepts des systèmes qualité ainsi qu’avec les procédures spécifiques et les exigences de la documentation de chaque étape pour laquelle l’employé est responsable.

- Instructions POUR TROUVER DES INFORMATIONS SUR LES PROCEDURES QUALITE

- Ce document renseignera sur où (à quel endroit)  trouver des informations relatives aux procédures qualité. En outre, des informations sont disponibles auprès de (nom du représentant de la direction),  et d’autres documents sont classés dans le bureau de (nom du bureau. Enfin, les informations relatives aux procédures qualité spécifiques sont disponibles sur les postes de travail concernés.

- _____________________________________                   __________

- Opérateur							Date

3.2  Processus liés au client	(Clause 7.2)

L’organisation disposera d’une procédure pour la revue des contrats et de la documentation associée, afin de s’assurer que tous les engagements seront définis de manière adéquate par écrit, et que l’organisation possède la capacité de livrer et de répondre à toutes les obligations contractuelles. Nombre de contrats nécessitent des systèmes complexes qui exigent une nouvelle conception ou configuration d’assemblage, et par conséquent, une revue de projet, un plan de travail et une documentation sont requis afin d’évaluer de  manière correcte le contrat.

.  	La revue de contrat doit couvrir tous les aspects du contrat  – le produit à livrer, les spécifications de performances, la conception du produit (si nécessaire), les revues de conception, les conditions d’acceptation du client, le planning d’expédition, la méthode d’expédition, l’échéancier, les instructions d’installation, la formation et la fiabilité attendue, la maintenance et la garantie.

3.2.1  Définition des exigences liées au produit (Clause 7.2.1)

Un des problèmes les plus communs rencontrés avec les contrats, est le malentendu sur ce qui a été commandé ou la mauvaise interprétation des attentes du client. Une bonne communication et un processus de clarification avec le client sont essentiels pour la bonne exécution du contrat. En cas de conflit, des archives complètes de toutes les communications sont aussi très utiles. La personne qui prend une commande par téléphone doit relire ce qu’elle a écrit afin de confirmer qu’elle a bien compris tous les détails de cette commande. Tous les contrats, toutes les discussions, tous les mémorandums et toute la correspondance doivent  être convenablement documentés et classés. Si la commande est reçue par un moyen électronique, une confirmation par FAX ou un enregistrement électronique de la demande sera envoyé au client afin de vérifier le besoin du client.

Il existe quatre types différents d’exigences qui sont explicitement intégrées dans la nouvelle norme ISO 9001:2000 :  :

- Exigences spécifiées par le client

- Exigences nécessaires, pas spécifiquement énoncées, mais comprises pour l’application concernée

- Exigences réglementaires

- Exigences supplémentaires caractéristiques de l’organisation

Toutes les modifications ou tous les changements intervenus entre le contrat et les documents originaux de l’appel d’offre doivent être clarifiés et enregistrés par écrit.  Toutes les parties concernées par les modifications doivent être notifiées par écrit et doivent approuver les changements par écrit, si cela est requis par le contrat.

Si à un moment l’objet ou le contenu du contrat est modifié, ceci doit être consigné par écrit et tous les services du fournisseur impliqués dans ce contrat  doivent être notifiés afin d’éviter une confusion qui entraînerait une erreur dans la livraison d’un produit.

Par exemple, après la réception d’une  commande pour un système, un schéma

synoptique et un dessin relatifs à la configuration sont généralement soumis au client pour approbation. Ils peuvent ne pas être acceptables et des modifications de configuration peuvent être requises à ce stade. Etant donné que la fabrication  et la passation des commandes de composants peuvent avoir lieu simultanément, un feedback rapide et correct est nécessaire afin d’éviter d’acheter les mauvais composants ou assemblages ainsi que les retards de livraison subséquents. Les communications et un feedback rapide sont essentiels pour un flux de travail et une livraison corrects.

3.2.2 Revue des exigences relatives au produit (Clause 7.2.2)

Les exigences en matière de produit ont été discutées précédemment. Il est très important que votre organisation passe en revue les exigences par rapport aux performances de ses produits ou services.  Dans le cas d’une activité de distribution ou de mise à disposition d’articles communs « sur étagère » d’un contrat, ceci est une simple revue qui peut être effectuée par un personnel expérimenté.   Dans le cas d’une petite entreprise, le dirigeant peut prendre une décision rapide. Le problème se pose lorsque le produit fait partie d’un système qui doit fonctionner dans des conditions différentes quelque fois inconnues. Dans ce cas, il est important de passer en revue les exigences avec le personnel de l’ingénierie ou du développement afin d’éviter les erreurs.

Une procédure documentée est la manière la plus pratique et la plus rapide pour éviter ces situations.  L’autorité d’acceptation doit être clairement identifiée et les exigences du client examinées méticuleusement. Un exemple des étapes de la procédure est noté dans la Figure 3.1.

Les aspects importants de cette clause sont, premièrement, de confirmer les exigences (produit, livraison et installation, si nécessaire), deuxièmement, de revoir les exigences par rapport au produit et à la capacité de votre organisation et de réaliser un plan destiné à combler les éventuelles lacunes, et troisièmement, d’apporter les ressources requises. Si votre organisation ne dispose pas de ces ressources ou si le produit est à la pointe de la technologie, le client et les personnes clés de votre entreprise doivent avoir connaissance de ces risques associés à la commande.

3.2.3 Communications avec le client  (Clause 7.2.3)

Afin de satisfaire le client, il est impératif de comprendre toutes ses exigences et de les transmettre aux personnes chargées de la livraison du produit ou du service. Après la livraison, le suivi du client est important afin de déterminer sa satisfaction et l’acceptation du produit. Cet exercice de suivi s’applique non seulement à la qualité du produit, mais également à la livraison, à la facturation, aux instructions particulières à fournir et à d’autres choses du même type.

Un dossier doit être ouvert pour le contrat. Tout le travail administratif, toutes les archives qualité et la documentation doivent être classés et conservés pour s’y référer ou l’utiliser dans le futur. Dans de nombreux contrats la période de temps minimum pendant laquelle le fournisseur doit les conserver dans ses archives est indiquée afin de prouver que le processus qualité a été respecté durant l’exécution du contrat.

Tous les documents relatifs au contrat ou aux commandes sont des documents qualité et doivent être traités selon les dispositions de la Clause 4.2.4. de l’ISO.  La conservation des archives est très importante pour les revues futures et la vérification de la conformité. Il est recommandé de définir un cycle de conservation des archives afin d’éviter de les conserver éternellement.  La durée de conservation doit être pré-établie dans le cadre de votre Manuel qualité. Si votre client ou le contrat requiert une conservation plus longue, ceci doit être précisé lors de la réception et de l’approbation du contrat ou de la commande.

Figure 3.1  PROCEDURE DE COMMANDE POUR LES PRODUITS NON STANDARDS

REVUE, VERIFICATION ET VALIDATION DE LA COMMANDE (Formulaire 7.2.1-1)

Client :

Contact client pour informations (téléphone, etc.) 					______

Nom du produit :

Identification unique du produit :							______

Date de commande :

Date échéance/livraison :

Exigences livraisons/Exigences chargement :

Demandes spéciales :

Coût indiqué :

Contraintes signalées :

Revue contrat :

Travail confié à employé/groupe :

Responsable :

Revue initiale spécifications produit

Exigences

Coût estimé

Date livraison

Exigences spéciales

Personne(s) à contacter

Réunion conception/ingénierie (si nécessaire)

Revue initiale conception/ avancement produit (si nécessaire)

Revue périodique conception/avancement produit (si nécessaire)

Revue prototype (si nécessaire)

Revue finale de conception

Modifications commande/contrat :

3.3 Conception et développement    (Clause 7.3)

Le processus de conception et développement ne s’applique qu’aux entreprises qui proposent des services de conception et développement ou qui conçoivent de nouveaux produits.  L’objectif du processus à mettre en oeuvre est de fournir une procédure documentée qui expliquera l’organisation de l’effort de conception. Il ne doit pas  être très détaillé ou limiter ou restreindre la créativité et l’ingéniosité du concepteur.

3.3.1 Conception et planning de développement (Clause 7.3.1)

Le processus débute par la définition de l’intention de la conception ; ceci comprend l’identification des spécifications relatives aux performances, à l’aspect et à la fiabilité de même que toutes les modifications ou nouveaux développements dans la forme ou l’apparence. Une fois que la finalité du produit a été définie, l’entreprise doit identifier les ressources nécessaires afin de remplir l’objectif conception, y assigner du personnel qualifié et engager des ressources. Ceci va générer un plan de conception et un planning qui doivent être révisés périodiquement afin de surveiller les progrès accomplis, régler les difficultés ou ajouter de nouvelles exigences le cas échéant. Le plan doit indiquer les interfaces existant entre les fonctions conception et fabrication et développer un processus d’introduction progressive de la production, de manière à ce que s’opère une transition aisée entre les fonctions.

Au début de l’effort de conception, un objectif bien défini doit être fixé pour les performances et la fiabilité. Des revues régulières des progrès accomplis aideront l’équipe en charge de la conception à se focaliser sur les points posant problèmes, demander de l’assistance aux autres services de l’entreprise et tenir le client informé des difficultés ou retards intervenus dans la réalisation de la conception.

Des communications efficaces sont indispensables pour un plan de conception efficace.  La documentation de tous les calculs ou de toute donnée appropriée est importante pour la conception objet du contrat ainsi que pour toute information destinée à être utilisée dans le cadre d’un effort de conception complémentaire.

Les diagrammes de flux, les graphiques Gantt ou Pert sont des aides visuelles et des outils graphiques efficaces qui montrent le statut et la progression de l’effort de conception et des indicateurs d’un planning correct ou déficient.

Les éléments du processus suggéré pour établir le contrôle souhaité sont donnés dans les Formulaires 7.3.1-1 et 7.3.1-2:

- L’objectif de la conception est de :

- Définir clairement le résultat souhaité

- De définir comment y parvenir par une simple carte de flux

- D’attribuer des responsabilités pour les différentes étapes

- D’établir des revues de conception, des activités de vérification et de validation

Idéalement, il sera possible de comparer la nouvelle conception aux conceptions antérieures en tant que  première étape dans l’identification des modifications requises. Dans ce cas, le calcul de la nouvelle conception peut être dérivé d’un produit de base connu et de ses performances, et peut être simplement étendu ou modifié afin d’aboutir à la nouvelle conception. La création d’un planning et d’un graphique ou repère Gantt est très utile pour les questions de planning et de ressources.

- Procédures et responsabilités :

- Assigner les exigences de support technique

- Déterminer les autres efforts et aides à fournir

- Préciser le support de documentation et d’achat nécessaire

- Définir les communications à établir et à revoir par toutes les parties concernées

La responsabilité inhérente à la conception doit être clarifiée. Toutes les ressources nécessaires doivent être prévues et trouvées afin de permettre une planification fluide du projet.  Il est probable que d’autres services, tel que la fabrication, les achats, les ventes et/ou le marketing seront impliqués dans le résultat de la conception. Les sous-traitants et le client peuvent également y être impliqués. Toutes les parties concernées doivent y participer de manière appropriée  tout au long du processus. Dans les moments critiques, leur soutien peut être indispensable afin d’achever le processus de conception dans le temps et de manière satisfaisante. Chaque partie doit toujours être tenue informée de l’état de la conception, sans tenir compte de la nature et de l’étendue de sa participation.

    - Informations nécessaires pour conduire la conception et le développement (Clause 7.3.2)

Les exigences en matière de conception sont parfois confuses  ou mal définies.  Les communications sont d’importance capitale afin d’éviter un effort qui pourrait déboucher sur un produit non désiré.  Une présentation claire des besoins requiert des liens entre les ventes, le client et le concepteur.  Il ne doit pas exister d’objectifs contradictoires.  Parmi les exemples courants d’exigences non exprimées figurent la tenue aux surtensions, les conditions d’exploitation, la résistance à la corrosion et les tests de fiabilité.

Besoins d’informations :

- Revoir et clarifier tous les besoins d’entrées avec les clients et le marketing

- Revoir toutes les exigences statutaires et réglementaires

- Prendre en considération toutes les revues et besoins des contrats

- Clarifier les exigences contradictoires par rapport aux besoins des clients ou marketing.

- Passer en revue les listes des “exigences non standards”, telles que : les exigences légales, les brevets, la sécurité, les pratiques et normes de l’industrie, etc.

- Utiliser toutes les données issues des conceptions et développements précédents ainsi que des exigences de produits pertinentes.

3.3.3  Résultats attendus de l’étape de conception et développement  (Clause 7.3.3)

Une fois la conception achevée, un essai de performances est simulé par le  calcul, il est basé sur les paramètres qui ont été changé ou, en général, un prototype est fabriqué.  Il est important d’évaluer si la nouvelle conception introduit des effets négatifs sur l’environnement qui pourraient violer les normes réglementaires. Par exemple, la nouvelle conception peut nécessiter l’utilisation d’un produit chimique différent qui fera l’objet d’exigences spéciales en matière d’élimination, un nouveau métal qui émet des gaz lors de sa transformation, etc. Il existe également des problèmes qui peuvent être associés au traitement ou au stockage, comme c’est le cas des batteries qui peuvent être stockées pendant une longue durée et nécessiter une recharge ou des conditions de stockage spécifiques. Certains matériaux destinés à l’assemblage ont une durée de vie limitée, et peuvent être stockés uniquement sur une durée limitée et sous  certaines conditions d’humidité et de température.  Tous ces détails doivent être pris en compte en conception, qui comprendra un plan pour l’élimination de produits arrivés en fin de vie (par ex. les batteries).

Résultats à fournir à l’issue de la conception :

- Passer en revue le résultat désiré

- Vérifier que la conception est conforme à toutes les exigences de l’entrée prévues

- Envisager comment la conception sera utilisée et les réglementations pertinentes.

- Documenter tous les aspects de la conception et de ses composants ou les matières premières nécessaires en vue de fournir le service ou produire le produit.

- Passer en revue les critères d’acceptation du produit fini ainsi que des matériaux et des sous-ensembles.

- Identifier les facteurs qui pourraient être critiques pour la satisfaction du client au cours de l’opération ou de l’utilisation (stockage, manutention, maintenance, élimination, etc.).

- Démontrer que le produit n’effectuera pas des fonctions non désirées ou sera pas l’objet de pannes non souhaitées.

3.3.4  Revue de conception et de développement  (Clause 7.3.4)

La revue de conception est un instrument vital pour obtenir un bon résultat de la conception.  Parfois, si la conception  est simple on prend très peu de temps, seules des revues initiales et finales sont requises. Cependant, pour un nouvel effort de conception ou pour l’élaboration d’un produit ou d’un service, on peut tirer un grand avantage de revues multiples impliquant tous les services tel que les ventes, le marketing et la fabrication, outre des services ingénierie et maintenance qui y sont généralement engagés. Ces revues générales sont fortement recommandées. Elles peuvent inclure le client et certains entrepreneurs extérieurs si nécessaire.  La documentation relative aux modifications est un item critique qui doit être contrôlé.

- Détails des revues de conception

- Etablir des revues intermédiaires destinées à mesurer les progrès accomplis

- Permettre une revue du plan associée à une mise à jour du planning et l’utilisation, si nécessaire, de ressources supplémentaires.  De nouvelles personnes peuvent être affectées au projet

- Revoir tous les besoins, internes et externes afin d’assurer le succès.

- Chercher toutes les informations apportées lors des discussions avec les services concernés, c’est-à-dire : marketing, fabrication,  gestion, ingénierie, maintenance, réparation, installateurs, etc.

- Vérifier le planning des achats de composants ou de sous-ensembles et la mise au point des exigences de stocks.

- Permettre la participation du client ou de l’entrepreneur

- Assurer que le produit est conforme à toutes les exigences spécifiées

- Obtenir l’assurance des fournisseurs ou des sous-traitants que leurs produits sont conformes aux exigences.

- Réduire les coûts de fabrication en impliquant les personnes idoines de la fabrication

- Assurer une sortie dans les délais de nouveaux produits

- Fournir des archives et une documentation sur toutes les étapes et toutes les décisions. Permettre un suivi des actions décidées et d’établir une liste de tous les points en suspens et des mesures envisagées.

- Permettre une plus grande satisfaction du client grâce à son implication dans la démarche de conception.

Revue de conception

Besoins utilisateur

Informa-tions

relatives à la con-ception

Processus concep-tion

Résultats de concep-tion

Produit

Vérification

Validation

##### Figure 3.2  REVUE DE CONCEPTION

- 3.3.5 Vérification de la conception et du développement (Clause 7.3.5)

Le processus de vérification doit être défini dans le Manuel qualité. En général, la vérification de la conception a lieu après la définition du processus et l’achèvement de la conception ou la réalisation des échantillons initiaux. C’est une étape précieuse pour la production d’un produit fiable.  Plusieurs essais sont généralement nécessaires afin de confirmer que la conception répond à tous les paramètres et spécifications désirés, tel que les normes internationales ou les fonctions de contrôle.

- Vérification de la conception

- Utilisation d’un plan de vérification établi afin de confirmer que la conception est conforme au résultat désiré.

- Réaliser des comparaisons avec les produits ou les calculs existants, basées sur des produits disponibles.

- Réaliser des démonstrations de fonctionnement et des essais suivant les normes en vigueur.

- Passer en revue l’état de la documentation et vérifier si cette dernière est complète

- Impliquer le client dans l’évaluation des résultats

3.3.6  Validation de la conception et du développement (Clause 7.3.6)

L’essai de fiabilité idéal est, en général, un essai sur la durée de vie dans des conditions d’utilisation normales. Dans le cas des produits photovoltaïques ayant une durée de vie de 10-25 ans, l’utilisation d’essais accélérés est bien établie et elle fournit des contraintes sur les conceptions qui sont similaires à celle de la vie réelle. Pour des raisons pratiques, ces essais doivent être réitérés autant de fois que nécessaire.

Validation de la conception :

- Suit la vérification, après l’achèvement d’un produit fini

- Nécessite en général un essai fonctionnel dans des conditions (terrain) normales de fonctionnement

- Doit impliquer le client ou le futur utilisateur

- Doit être conforme aux objectifs environnementaux et de fiabilité pour le produit, et doit avoir été testé dans des conditions d’essais standards établies.

3.3.7  Modifications de conception et de développement  (Clause 7.3.7)

Les archives et la documentation relatives à la fonction conception du produit sont des outils précieux dans l’hypothèse d’un processus de nouvelle conception. Les produits sont redessinés pour différentes raisons. La vérification et la validation du produit doivent être effectuées lorsque des modifications sont mises  en place en vue de comprendre les effets de celles-ci sur la conception. Cet effort est grandement simplifié si de bonnes archives ont été conservées durant le processus de conception initial.

Modifications et changements futurs dans la conception

- En général, les produits nécessitent des changements et des modifications durant leur vie sur le marché

- Tous les changements doivent être enregistrés, documentés et APPROUVES par le représentant autorisé de la direction

- Le système qualité doit avoir des exigences formelles pour la documentation et le contrôle des modifications

- Les modifications de conception peuvent nécessiter une revue de conception, une vérification ainsi qu’une validation.

- Les modifications peuvent affecter les contrats ou les clients qui, par conséquent, doivent être notifiés avant leur mise en place.

FORMULAIRE POUR LE CONTROLE QUALITE DES PROCEDURES DE CONCEPTION 
(Formulaire 7.3.1-1)

Description DU PROCESSUS DE CONCEPTION DE L’ENTREPRISE

Commande du client

Exigences du client

Spécifications d’achat pour les matériaux/composants

Estimation du coût et du prix

Confirmation de la commande, des exigences et du prix

Assignation au personnel approprié

Exigences pour les documents et planning avec personnel

Conception préliminaire

Revue de conception

Revue de conception avec client

Finalisation de la conception

Revue finale de conception

Revue du client

Approbation de la conception

3.3.8  Procédures pour contrôler et vérifier la conception des produits

Pour chacune des étapes du processus de conception ci-dessus, les parties impliquées (le responsable, le concepteur, le client, etc.) doivent conserver des archives de tous les commentaires appropriés, et après avoir revu les nouvelles modifications, initialer (Ndt : Initialer : faire un paraphe- procédure habituelle en Qualité) et dater le changement documenté. Toute la documentation relative à chaque conception de produit doit être conservée ensemble, dans un dossier dédié.  Un simple formulaire énumérant les étapes du Formulaire 7.3.1-1. ci-dessus peut être utilisé. Il peut être modifié, si cela est nécessaire au processus de votre entreprise, et il comporte un espace approprié pour les commentaires, sous la forme d’une check-list.

Une entreprise peut très souvent choisir un certain nombre de responsables issus de différents services, incluant le marketing, la fabrication, l’ingénierie de conception,  l’ingénierie de processus, l’assurance qualité et les achats afin de constituer un conseil de revue de produit. Ce conseil donne son accord pour la sortie du système de tout nouveau produit ou lorsque des modifications sont effectuées dans la conception de produits existants.  Le comité de revue est utile afin de s’assurer que toutes les parties impliquées ont connaissance des modifications avant qu’elles ne soient apportées. Le Formulaire (3.4.-2) peut être utilisé afin de documenter les étapes de la revue de conception,  le processus de vérification et de validation.

FORMULAIRE POUR LA REVUE DE CONCEPTION, LA VERIFICATION ET LA VALIDATION  (Formulaire 7.3.1-2)

Nom du produit :								________

Identification unique du produit :___	____________________________________

____________________________________________________________

Client du produit :							______________

Conception du produit requise par :						________

____________________________________________________________

Date de la demande initiale de conception du produit :						__

Date prévue de conception du produit :					______________

Responsable de la conception du produit :						__

Conception du produit assignée à :						______________

Date à laquelle la conception a été assignée au personnel :							__

Revue initiale des spécifications produit

Exigences

Coût estimé

Date de livraison

Exigences spéciales

Personne(s) à contacter

Réunion initiale de conception produit

Réunion de conception/ingénierie

Conception initiale produit/revue  initiale avancement

Revue périodique conception produit/revue périodique avancement

Revue prototype

Revue finale de conception

Etude de cas #1

CONTROLE DU CONTRAT

Le processus de revue du contrat doit être réalisé par le biais d’une analyse approfondie des exigences d’un contrat et des besoins du client, avant l’acceptation.

Parfois, dans la pratique des affaires, des contrats sont signés soit pour gagner un client, soit pour entrer sur un nouveau marché. Chaque contrat doit être convenablement analysé avant l’acceptation, dans le but de bien comprendre les risques impliqués et les investissements requis.

Par exemple, un fabricant de systèmes PV était déterminé à remporter un contrat pour la construction d’un système d’irrigation utilisant l’énergie photovoltaïque, dans le sud de l’Egypte. Ceci constituait une bonne opportunité pour la création d’une oasis au milieu du désert.  Un groupe de responsables a travaillé très dur pendant plusieurs semaines afin de mettre au point une proposition de contrat. Leurs efforts ont été récompensés lorsqu’ils ont effectivement remporté le contrat.

Cependant, il ne fallut pas longtemps après le début des travaux sur le projet, pour que le fabricant découvre qu’il y a avait un problème majeur. Le contrat stipulait la livraison et l’installation d’une citerne dans le cadre du système d’irrigation. Le client s’attendait à recevoir une citerne en acier installée sur un plot de béton.  Il s’est avéré que les responsables n’avaient pas compris le formidable défi d’ingénierie posé par l’installation d’une lourde citerne dans une région isolée ne disposant pas de routes d’accès. Il est vite devenu clair que la citerne coûterait plus cher que ce que l’entreprise avait estimé pour le coût total du projet. Faute d’avoir consulté de manière adéquate les ingénieurs de l’entreprise pendant le processus de rédaction du contrat, les responsables avaient créé un dilemme auquel on ne pouvait semble-t-il pas échapper.

Après plusieurs négociations et revues, il s’est avéré que le fabricant fut en mesure d’éviter de plonger dans le rouge grâce à un coup de chance. Ceci ne fut possible que parce que le contrôle exercé par le client sur le contrat était tout aussi relâché. Bien que le client souhaitait une citerne en métal posée sur une base en béton, le contrat ne spécifiait pas par écrit le matériau dans lequel celle-ci devait être réalisée. Ceci donna au fournisseur la possibilité d’utiliser un réservoir souple en plastique facilement transportable, qui était conforme aux spécifications des performances du système d’irrigation, et  il a pu honorer la lettre de contrat à un prix substantiellement réduit.

Bien que cette étude de cas se termine bien, le résultat aurait facilement pu être catastrophique. La situation montre comment  l’absence de revue formelle du contrat et de procédures peut facilement entraîner des négligences et des erreurs coûteuses.  Elle montre également comment une négociation contractuelle détaillée avec le client peut créer, pour une entreprise vigilante, des opportunités d’économies de coûts.

3.4 Achats     (Clause 7.4)								Session II-5

La clause 7.4  de l’ISO 9001:2000 requiert une procédure documentée afin de s’assurer que les produits acquis auprès de vendeurs, de détaillants ou de distributeurs sont conformes aux spécifications et fonctions souhaitées, particulièrement pour celles qui ont un impact sur la qualité du produit. L’objectif est d’assurer que votre entreprise obtienne ce dont elle a besoin,  veut, et  à quoi elle s’attend sans supporter des erreurs coûteuses ou subir des retards.

### 3.4.1 Processus d’achat (Clause 7.4.1)

Il est important que le bon de commande pour un produit décrive en détail les exigences de votre entreprise, incluant le type, la classe, le grade ainsi que d’autres informations pertinentes. Lors de l’achat de matériaux, des erreurs coûteuses peuvent être évitées en spécifiant les données techniques ainsi que l’usage prévu pour les matériaux.

Il faut exiger du fournisseur qu’il certifie que le produit est conforme à sa notation de performances spécifiques, soit par le biais de l’identification d’un numéro de catalogue (produit standard), soit en apportant la preuve par des essais réalisés avant la livraison.

Votre entreprise doit identifier le titre, la description ou la norme du système qualité à appliquer. Si le produit ou le matériau acheté est de nature critique pour le produit fini, vous devez vous rappeler que vous êtes responsable de la qualité du matériau que vous achetez. Vous devez vous assurer que ce que vous recevez est ce dont vous avez besoin.

Toutes les transactions ou les modifications subséquentes relatives à l’achat doivent être présentées par écrit. Même lorsque l’accord est obtenu par téléphone, une documentation correcte des modifications ou des accords doit être rédigée et conservée pour les archives. Tous les documents doivent comporter tous les détails pertinents relatifs aux articles achetés, incluant les numéros des pièces, les exigences spéciales ou les marques nécessaires pour la manutention du produit. Des dispositions seront prises pour le règlement des litiges qualité.

Un registre des performances sera tenu pour chaque sous-traitant, il documentera la qualité des produits, les performances en livraison et la fiabilité du sous-traitant pour la fourniture des informations relatives à la qualité.

Dans certains cas, il est conseillé à votre entreprise de visiter le site de production du vendeur accompagné du client. Ces visites aideront à assurer des livraisons dans les délais et une bonne qualité.  Les demandes de visites de site doivent faire partie du document d’achat, et être coordonnées avec le personnel du sous-traitant.

### Evaluation des fournisseurs

Afin de s’assurer que les fournisseurs sont acceptables, vous devez obtenir et documenter les réponses aux questions suivantes concernant chacun de vos fournisseurs critiques. (Formulaire 7.4.1-1)

- Quelle est la fiabilité du fournisseur ?

De nombreux fournisseurs ou vendeurs négligent les exigences de tolérances ou de qualité. Vous devez établir, avec le fournisseur, les spécifications des produits ou des matériaux que vous achetez et sensibiliser les responsables du fournisseur à l’impact  qu’un paramètre non conforme peut avoir sur votre produit.

- Peuvent-ils livrer ce que vous voulez ?

Le fournisseur doit disposer de l’équipement et de la capacité nécessaires afin de livrer les produits sans rencontrer de problèmes significatifs. Autrement, votre planning de fabrication serait remis en cause, et par extension, votre livraison au client. Une inspection de l’usine doit être effectuée afin de s’assurer que le fournisseur ou le vendeur dispose de la capacité adéquate.

- Leur qualité est-elle acceptable ? Ont-ils un système qualité ?

Le fournisseur disposera idéalement d’une certification ISO 9000 pour son usine de fabrication. Ceci vous assurera qu’il a mis en place le système qualité idoine, et qu’il travaillera avec vous afin de maintenir le niveau de qualité requis. Si le fournisseur ne possède pas cette certification, alors vous devrez lui expliquer avec force détails ce qu’il doit faire afin de garantir que le produit qu’il vous livrera soit testé de manière adéquate.

- Est-ce que le prix et la livraison  fixés sont adéquats ?

Les considérations en matière de prix et de livraison sont toujours importantes, mais elles ne doivent pas remplacer celle relatives à la qualité qui sont des indications primordiales pour un achat. Vous devez souligner le fait qu’une mauvaise qualité à un prix bas se traduit souvent par des coûts plus élevés, consécutifs à l’augmentation de la quantité de produits non conformes.

- Est-ce que le fournisseur a une bonne réputation, et avez-vous déjà fait des affaires avec lui ?

Les fournisseurs qui sont déjà connus sont, en général, les fournisseurs préférés. Vous devez établir une liste de fournisseurs préférés pour chacun des matériaux ou produits achetés en fonction de l’expérience en livraison.  Le respect des délais ainsi que la qualité doivent être mesurés et enregistrés pour des achats futurs.

- Est-ce que le fournisseur dispose de l’équipement, des ressources et du personnel  adéquats ?

L’adéquation de l’équipement est impératif afin de conserver les tolérances désirées.  Par exemple, si vous achetez un cadre, le sous-traitant doit disposer des machines-outils adéquates afin de maintenir l’équerrage durant le processus d’assemblage. Avec du personnel formé, il sera plus facile d’obtenir de bons produits. Par exemple, dans le cas de prestations d’installation d’un système, un technicien qualifié peut éviter des erreurs coûteuses dans l’installation de la batterie, du régulateur et la mise à disposition du système une fois effectués tous les contrôles.

- Est-ce que le produit est disponible en stock ? A-t-il une durée de vie  de stockage limitée ? Le fournisseur sait-il bien en tenir compte ?

De nombreux produits sont communs à plusieurs fournisseurs de différentes industries. Un distributeur peut manipuler ces produits et ils peuvent rester dans ses rayons pendant une longue période de temps. Ceci est important lorsqu’un produit a une durée de vie limitée. Par exemple, si votre produit a besoin d’une couche primaire vous devez savoir que la plupart des primaires ont une durée de vie limitée. Si vous utilisez une batterie, vous devez vous rappeler que la plupart des batteries s’autodéchargent, et qu’elles doivent être entretenues ou livrées sèches afin d’éviter la corrosion des plaques. Aussi, bon nombre des colles à l’argent utilisées pour l’impression des contacts des cellules ont une durée de vie limitée et doivent être stockées à des températures spécifiques. Faute d’une manipulation adéquate par le fournisseur,  vos produits peuvent avoir des défaillances futures.

Contrôle des stocks

L’achat de matériaux ou de composants destinés à la fabrication est une affaire très importante, non seulement au regard de la qualité des matériaux, mais également concernant le planning de livraison et les services reçus des fournisseurs.

La conservation d’un stock de base de matériaux, de pièces et de composants standards est conseillée afin de répondre aux demandes non programmées.  En général, le niveau d’inventaire est fortement dépendant des temps de cycle nécessaires et des vitesses de rotation pour le produit.  De manière générale, on donnera la préférence à un système de livraison dans les délais par les vendeurs ou les sous-traitants par rapport à la conservation coûteuse en interne de stocks de matériaux.

Le coût des stocks est un investissement significatif pour de nombreuses industries et peut être particulièrement élevé pour une petite entreprise manufacturière.  Par conséquent, les stocks doivent être conservés au niveau minimum sans que cela affecte outre mesure les opérations quotidiennes. L’exécution de livraisons dans les délais est critique. Des livraisons  irrégulières ou en retard de matériaux ou de sous-ensembles peuvent se révéler très coûteuses pour votre entreprise parce qu’elles vous obligent à conserver un niveau de stock élevé.

Evaluation du fournisseur

Des enregistrements des performances de tous les vendeurs doivent être conservées afin de développer une liste de fournisseurs homologués. Ces fournisseurs seront choisis en fonction des performances dans l’acceptabilité de leurs produits et de l’exécution dans les délais de la livraison tels que décrits précédemment.  Ces enregistrements font partie de la documentation requise par les inspecteurs pour l’évaluation ISO de votre système.

    - Informations relatives à l’achat (Clause 7.4.2)

Le processus d’achat dépend fortement de l’importance des matériaux concernés. Si le matériau est un article qui sort du rayon et n’est pas utilisé pour un assemblage ou une application critique, sa description doit être simple et ne nécessiter qu’un numéro de catalogue.  Les procédures d’approbation pour l’achat consistent en général à faire une marque, une simple note ou apposer une signature.

Cette clause se focalise plutôt sur l’achat de pièces critiques. Ces pièces requièrent une description très détaillée de ce qui est demandé et des informations écrites qui ne laissent aucun doute sur ce qui est requis. Les informations doivent énumérer tous les détails pertinents et indiquer clairement comment le matériau ou le produit sera accepté.  Ceci inclut également la description du processus d’acceptation dans votre usine ou dans celle du fournisseur. Les documents d’achat doivent être très spécifiques pour ce qui concerne la précision des détails de l’inspection destinée à satisfaire vos besoins.

Le motif le plus fréquent d’échec, de rebut des matériaux ou pire, est un processus de documentation inadéquat. Si  le produit initialement défectueux n’est pas bloqué à la plate-forme de réception, cela se traduira par des produits finis défectueux et des demandes de garantie dans le futur et par conséquent, engagera des responsabilités.

La documentation d’achat est un élément important dans l’évaluation du processus de qualité.  Là encore,  c’est vous qui êtes responsable de la qualité adéquate des matériaux utilisés.

Tous les bons de commandes relatifs aux pièces critiques doivent être approuvés par plusieurs responsables avant d’être émis.  Il faut veiller à ce que la documentation soit maintenue actualisée, et que les pièces commandées n’aient pas été changées comme cela a été discuté dans la section des modifications de la conception du Manuel. Les archives des bons de commande pour les matériaux sont conservées et les performances des vendeurs analysées fréquemment afin de promouvoir l’amélioration du processus.

### 3.4.3  Vérification du produit acheté  (Clause 7.4.3)

Cette étape est très importante afin d’assurer et maintenir le contrôle qualité dans votre entreprise. Le type d’inspection ou de vérification dépend de la nature du matériau reçu et des archives de son fournisseur. L’objectif est de s’assurer que tous les matériaux reçus sont en conformité avec les exigences.

Dans le cas des fournitures de bureau, une procédure très simple peut vérifier que le produit est bien ce qui a été commandé. Dans le cas des matériaux de fabrication, il est important de suivre les instructions spécifiques du bon de commande et ses niveaux d’inspection et de vérification. Les activités seront planifiées à l’avance, et elles peuvent être d’une variété de niveaux  tels que :

- Techniques d’échantillonnage conventionnelles

- Cent pour cent inspection et mesure

- Certification de la qualité du matériau par le fournisseur

- Vérification de la qualité de fonctionnement dans les installations des fournisseurs

- Faire appel à un inspecteur indépendant

- La combinaison de ces trois stratégies

Le résultat final de ces efforts doit être la preuve objective que les exigences sont bien respectées.

Les produits reçus d’un vendeur peuvent nécessiter une traçabilité après la réception afin de vérifier la qualité, la quantité ou les performances. Ces données feront partie des archives du fournisseur ou du sous-traitant, et doivent aider pour les futurs achats d’un produit similaire. Ceci est particulièrement important pour les fournisseurs de systèmes complets qui achètent la plupart des composants du système sous forme d’assemblage complet, car les possibilités de vérifier les performances réelles sont limitées jusqu’à ce que les composants soient intégrés dans le système final. Une défaillance qui surviendrait à ce stade pourrait entraîner des retards importants et des dépenses conséquentes, ce qui se traduirait par la nécessité de démonter tous les autres composants dans l’usine ou sur le site d’installation.

## Etude de cas # 2

# CONTROLE  A L’ACHAT DES QUALIFICATIONS DU SOUS-TRAITANT

Des contrôles du processus de conception, comportant des essais importants des nouvelles conceptions, sont essentiels afin d’assurer que les produits sont conformes  aux attentes des clients en matière de performances et de fiabilité. Toutefois, la qualité du produit peut aussi être grandement affectée par des facteurs post-conception. Par exemple, une mise en place relâchée des méthodes ou un travail peu soigné peuvent remettre en cause le résultat du processus d’assemblage.  De la même manière, les procédures relatives à l’approvisionnement en composants ou assemblages peuvent avoir un impact majeur sur la qualité du produit final.

En fait, le succès ultime ou l’échec des efforts qualité d’une entreprise peuvent  dépendre d’une bonne sélection et qualification des systèmes qualité de son fournisseur. Comme le montre l’exemple suivant, l’acquisition de composants ou, dans le cas des cellules photovoltaïques, de matériaux pour une utilisation dans le processus de fabrication sont des étapes dans lesquelles les performances du vendeur peuvent devenir une question critique.

Un nouveau régulateur a été conçu pour des systèmes solaires destinés aux habitations avec une capacité maximum de 12 ampères, soit  pour des systèmes en 12 volts ou soit en 24 volts.

Les paramètres fonctionnels pour cette unité étaient sa capacité à gérer la capacité de charge par commutation, un ensemble de circuits de type shunt, mais avec une dissipation de faible puissance. Et par conséquent, elle ne nécessitait pas un  grand dissipateur de chaleur. Cette performance était le résultat d’une conception basée sur le principe de charge pulsée qui conduisait à des niveaux très faible de puissance dissipée.  La fréquence de l’impulsion variait en fonction de l’état de charge de la batterie – zéro à un état de charge bas, ce qui permettait une charge complète et plus rapide à mesure que la tension batterie progressait vers un niveau correspondant à la charge complète. L’avantage du système résidait dans le fait que la batterie recevait de courtes impulsions de charge même lorsque la tension était à son niveau maxi et par conséquent évitait les problèmes liés au manque de charge lorsque la batterie était pleine et à tension flottante.

Comme pour tous les systèmes shunt, les performances de l’unité dépendaient de la protection apportée par la diode anti-retour positionnée entre les panneaux solaires et la batterie.  Il fallait veiller à choisir une diode Schottky caractérisée par un faible courant de fuite et une faible tension inverse afin d’éviter des pertes et fournir suffisamment de tension durant le fonctionnement du système.

Les paramètres de conception produits par l’équipe d’ingénierie étaient excellents et ils ont passé avec succès des essais environnementaux approfondis, incluant des essais de température et d’humidité réalisés en général sur les modules solaires.  Ceci était nécessaire étant donné qu’une des exigences de conception stipulait que le contrôleur devait être installé dans la boîte de jonction du module.  Par conséquent, il devait être en mesure de supporter les conditions d’un environnement de même type.

Une fois que la conception fut achevée, plusieurs lots de production furent réalisés avec un rendement et des performances satisfaisantes, après le déverminage d’un échantillon pris sur chaque lot.  Une importante commande fut reçue et, après une analyse approfondie de la capacité d’assemblage de l’usine, la décision fut prise de faire appel à un fournisseur extérieur plutôt que d’accroître la capacité interne.  Les efforts étaient dirigés par le service achat, et un vendeur a été choisi en fonction de son expérience avec ce type d’assemblage. Un jeu de composants a été livré afin d’évaluer la qualité du travail et un assemblage de produit couronné de succès.  Par la suite, le lot de production a été remis au vendeur sélectionné.

Les échantillons issus des lots de production ont été testés pour leurs performances, et les lots ont été acceptés et expédiés aux clients jusqu’à ce qu’une défaillance sur le terrain soit remarquée. Des essais environnementaux répétés ont indiqué un écart avec la conception originale.  Le produit non conforme a été analysé et on a rapidement découvert que, après l’essai à haute température, la dispersion et la faible tension dans la diode dérivaient  avec des températures plus élevées  que celles qui étaient autorisées dans les paramètres normaux.

Les essais à température ambiante n’ont pas été affectés. D’autres investigations ont montré que la diode anti-retour était défaillante. Etant donné que la diode était un composant très critique, le service ingénierie a précisé le type exact de diode qu’il fallait utiliser. D’autres enquêtes conduites auprès du vendeur révélèrent que son service achats avait décidé d’utiliser une unité “équivalente”, sans remarquer que la dérive et la fuite de ce composant de substitution différaient de la conception originale.   Un fournisseur n’a aucune autorité pour modifier les composants sans l’approbation préalable du contractant.   Un fournisseur doit avoir le même niveau de système qualité que l’entreprise du contractant, afin d’assurer des résultats corrects.  Aussi, aucune modification ne doit être effectuée ou des fournitures  “équivalentes” utilisées sans avoir testé les conséquences de ces changements, même si les impacts prévus sur les performances sont mineurs

D’autres problèmes sont apparus dans une livraison suivante et portent sur le processus d’enrobage. Toutes les bornes et les connexions ont été encapsulées afin d’éviter une corrosion du contrôleur consécutive à l’humidité. La position du potentiomètre d’étalonnage était telle qu’elle permettait l’ajustement des points de repère après l’encapsulation. Un lot de produits a été stocké avant qu’on ne remarque que le niveau d’encapsulation était inférieur au repère spécifique. Ceci a permis la pénétration et l’accumulation d’eau, ce qui s’est traduit par la corrosion et la défaillance des bornes du dispositif de réglage. Bien que le système  ne soit pas tombé en panne purement et simplement, la batterie est restée sans protection pendant plusieurs semaines avant que  l’on ne se rende compte du défaut.

Un contrôle plus strict du processus d’encapsulation et de l’inspection fut nécessaire afin d’éviter une nouvelle récurrence du problème. Les dessins devaient être clarifiés parce que, même si leurs dimensions étaient correctes, ils n’avaient pas alerté le fabricant sur le danger couru en ne respectant pas le niveau correct d’encapsulation.

Les performances du produit, après ces obstacles initiaux, ont été excellentes, avec des retours inférieurs à 0,1 % au cours des 12 derniers mois.

Nous économisons beaucoup d’argent parce que nous  uti-lisons moins de spécifications et  moins de documents

Graphique coûts composants

5% économie

Coût assemblage

Rendement assemblage

Ils nous ont donné ces diodes et beaucoup sont défectueux

J’ai une idée !! Pour quoi ne pas spécifier les diodes avec des performances plus pertinentes ?

Figure 3.4   Pourquoi des spécifications d’achat ?

Mois prochain :

Résultats ligne d’assemblage

Service essais

Bon 10 %

10 %

100 %

AUGMEN-TATION

Rejets

90%

FORMULAIRE POUR QUALIFIER LES FOURNISSEURS/PRODUITS EXTERIEURS ET LA TRACABILITE ET LA VERIFICATION  (Formulaire 7.4.1-1)

NOM DU FOURNISSEUR

1) EST-CE QUE LE FOURNISSEUR EST CERTIFIE AUX NORMES QUALITE ISO 9000, OU L’EQUIVALENT ?

Oui

Non

2) AVEZ-VOUS DEJA ACHETE DES PRODUITS A CE FOURNISSEUR ?

Oui (si Oui, répondre aux  Questions 3 et 4)

Non (si Non, passer à la Question 5)

3) EXPERIENCE AVEC LES PRODUITS ACHETES PRECEDEMMENT

Pièces livrées précédemment :							______

Quantité de pièces livrées précédemment :

Audits réalisés précédemment :							______

Taux de défaillance et essais d’acceptation : 					______

4) COMMENTAIRES SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES DU FOURNISSEUR (service, livraison, garantie, etc.)

5) INFORMATIONS COLLECTEES AUPRES D’AUTRES ORGANISATIONS QUI ONT UTILISEES CE FOURNISSEUR

6) REFERENCES SUR LE FOURNISSEUR (Bureau pour l’amélioration des affaires ?, etc.)

7) DOCUMENTATION DU FOURNISSEUR (garantie, contrat de service, références, spécifications produits, etc.)

3.5  Production et fourniture de services	 (Clause 7.5)

Cette importante clause se rapporte aux produits ou aux services que l’entreprise fournis à ses clients, et qui est le but principal de son activité. Tout ce qui est livré doit être de bonne qualité et doit satisfaire toutes les exigences du client. Cette clause concerne également les activités de livraison et de post-livraison, qui sont elles aussi critiques pour maintenir la satisfaction du client.

3.5.1 Contrôle de la production et fourniture de services (Clause 7.5.1)

Cette exigence répond au besoin de maîtriser les processus qui affectent de manière critique la qualité du produit ou du service. La norme qui concerne la nécessité d’un planning destiné à assurer des conditions constantes maîtrisées a été discutée dans la section 2.2.4. Il n’y a pas d’exigences spécifiques pour les opérations qui n’engendrent pas de risques pour la qualité du produit fini ou du service. Dans ces opérations qui sont non critiques, la formation adéquate d’un opérateur non qualifié, ou une brève description des étapes du processus suffira. Ceci est en général résumé par de simples instructions de travail.

Afin de déterminer quelles opérations sont critiques, vous devez avoir une parfaite connaissance des exigences et des spécifications que le produit ou le service doit respecter.

Après l’achèvement d’une fonction conception ou d’une fonction développement telle que décrite précédemment ou basée sur l’expérience antérieure, un ensemble de documents est présenté avec des spécifications provisoires qui peuvent être vos procédures présentes. Les aspects critiques sont ceux qui contribuent le plus fortement à créer des conditions de non conformité s’ils ne sont pas réalisés correctement et ce sont ceux qui sont d’une plus grande complexité.

Pour toutes les opérations critiques, des spécifications et des procédures de processus écrites sont requises. Elles doivent détailler clairement quoi faire, comment le faire, et l’équipement requis ainsi que les paramètres fixés pour son utilisation. Seul l’équipement qui a été approuvé pour la tâche doit être utilisé. Afin d’éviter des erreurs coûteuses, ces opérations seront réalisées par des opérateurs dûment qualifiés et certifiés. L’opérateur doit avoir connaissance du motif de ces exigences ainsi que de l’impact de l’opération sur la qualité du produit.  Toutes les opérations critiques doivent être contrôlées et mesurées et faire l’objet de comptes-rendus pour la conformité, et l’équipement de mesure doit être convenablement entretenu et étalonné.

Afin de contrôler de manière satisfaisante les processus critiques, votre entreprise doit prendre les mesures suivantes :

a) Informations, documentation et instructions de travail :

- Documenter les instructions de travail et la séquence des processus.

- Fournir des spécifications de processus mises à jour, accessibles à tous les opérateurs

- Contrôler et auditer fréquemment les procédures documentées afin d’être sûr de l’inclusion des dernières révisions ou modifications approuvées

(Formulaire 7.5.1-1)

- Evaluer et documenter l’impact de toute modification d’un processus sur la qualité

b) Questions relatives à l’équipement :

- Utiliser l’équipement idoine

- Utiliser uniquement l’équipement qui a été approuvé pour la fabrication

- Surveiller et contrôler tous les paramètres des processus

- Passer en revue et faire une liste de toutes les conformités des équipements comportant les codes, les normes, les plans qualité et les procédures documentées.

c) Contrôle et mesure :

- Contrôler la maintenance et le bon fonctionnement des équipements

- Etablir une norme de qualité de travail claire et représentative de l’attente, pour une sortie sous forme de données, de formes, de couleurs et similaires mesurables à l’aide des instruments d’essais ou des graphiques en couleurs et d’autres outils semblables.

- Fournir des données statistiques destinées à montrer en termes mesurables que l’opération se trouve dans des conditions de contrôle. Les données doivent être présentées dès que possible.

- Fournir si nécessaire une formation destinée à toujours disposer d’opérateurs qualifiés à toutes les étapes critiques.

Mise en place et conservation des archives :

- Générer un système destiné à conserver les archives qualité

- Etablir des archives de maintenance qui documentent les exigences de maintenance programmées

- Conserver des archives de tous les paramètres et étalonnages critiques

- Conserver des archives de toutes les exigences de maintenance non planifiées et leurs effets sur les temps de fonctionnement ou les pertes

- Essayer de maintenir un système très simple et très clair

La maîtrise du processus est une exigence de base qui a pour origine la connaissance des exigences et des spécifications. Les processus servant à obtenir le produit ou le service sont basés sur l’expérience faite de ce qui est critique pour que le produit respecte toutes les exigences. Ceci est habituellement démontré par les processus de vérification et de validation, qui font apparaître les entrées/input et les sorties/output requises de chaque étape de la fourniture du produit.

Une formation et une assistance destinées aux opérateurs seront nécessaires en fonction de leur expérience. Les auditeurs s’appuieront sur ces archives afin d’être en mesure de vérifier que les processus sont en permanence sous contrôle. RAPPEL : l’objectif de la norme ISO est de maintenir le processus et la qualité dans des conditions maîtrisées. L’unique but des documents est de vérifier que les contrôles sont en place, et que la documentation relative aux spécifications et aux processus est actualisée et accessible aux opérateurs.

MAITRISE DU PROCESSUS  (Formulaire 7.5.1-1)

- Date______________

- Processus/Opération: 						Révision #	______

- Instructions de travail (joindre une feuille, si nécessaire) : 						______

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Entrées/Input Processus : 								_____________

- Besoins en personnel :									__

- Besoins en formation :								_______

_______________________________________________________________________

- Besoins en équipements :								_

______________________________________________________________________

- Contrôle/Essai qualité : 								_

______________________________________________________________________

- Exigences de stockage/manutention :							______

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Sorties/Output processus : 									______

_______________________________________________________________________

###### Figure 3.5 Maîtrise du processus

1

Instructions de travail et

processus

3

Carte de flux

2

Ingénierie processus

Processus documenté

9

Que faites vous ?

Comment le faites vous ?

How do you do it?

Don-nées

11

Sortie

Rende-ment

8

10

Opérateur

Journal de maintenance

12

Equipement

étalonné

Débitmètres

Etiquettes

d’étalon-nage

7

6

Four

5

Température Contrôleur

Dossier

Opérateur

Auditeur

Inspection et essais

Cette clause requiert également l’établissement et la maintenance de procédures destinées aux activités d’inspection et d’essais afin d’assurer que le produit fabriqué respecte les exigences de performances. Le système qualité doit expliquer toutes les inspections et tous les essais qui doivent être réalisés et documentés, avant, pendant et après le début du processus de fabrication, ainsi que les étapes nécessaires pour la sortie du produit en vue de son expédition. Formulaires 7.5.1-2 et 7.5.1-3)

Le processus d’inspection peut être divisé en trois étapes : les matériaux entrants ou l’inspection de réception; l’inspection au cours du processus, et l’inspection finale et les essais.

Chaque étape de l’inspection et ses exigences doit être identifiée dans le plan qualité et doit être exécutée sur tous les matériaux et les paramètres qui peuvent affecter la qualité afin de garantir que le produit fini répondra aux exigences du client. Une définition claire doit être donnée des équipements d’essais ainsi que de la manière dont ceux-ci seront réalisés. Les opérateurs chargés de l’inspection ou des essais doivent disposer des équipements appropriés et avoir reçu une formation idoine.

Inspection d’entrée

- Sur le bon de commande, le fournisseur doit avoir les spécifications écrites pour toutes  les matières premières utilisées, ou les critères d’acceptation détaillés.

- Le plan qualité et les procédures documentées doivent concerner toutes les exigences spécifiques qui ne sont pas couvertes dans les spécifications de matériaux.

- Aucun matériau ne peut sortir et être utilisé, avant d’avoir subi une inspection d’entrée

- Si une sortie urgente de matériau était nécessaire, celui-ci doit être formellement identifié afin de permettre le rappel du produit fini au cas où un problème subséquent de qualité apparaîtrait sur le matériau original après que le produit eut été fini. Parmi les exemples : l’absence d’un inhibiteur UV, ou une modification inconnue dans la formulation du plastique.

- Il faut prendre en considération la certification et l’inspection du sous-traitant, ainsi que les dernières performances qualité et les derniers audits qualité  du système qualité qu’il a mis en place. La nécessité d’une inspection d’entrée peut être supprimée dans ces circonstances, mais elle doit être identifiée préalablement dans le plan qualité et documentée en conséquence.

- Inspection et essais en cours de processus

- Le produit doit être testé ou inspecté afin de vérifier qu’il réponde aux procédures qualité requises telles que décrites dans le plan qualité, avant de subir d’autres traitements. Par exemple, tester la résistivité  des couches diffusées de silicium avant de passer à d’autres traitements

- Le produit doit être détenu jusqu’à ce que l’inspection et les essais requis soient achevés. Si le produit est libéré avant l’acceptation selon des procédures établies, il doit être convenablement marqué afin qu’il soit rappelé et empêcher ainsi l’expédition d’un produit non conforme.

- Tous les matériaux non conformes doivent être traités conformément aux procédures relatives à ces matériaux,  marqués de manière appropriée et  retirés de la ligne de production.

- Les opérateurs individuels peuvent être responsables de la vérification de leur propre travail.  Cette souplesse est essentielle pour les petites entreprises où la répétition inutile des efforts doit être évitée.

- Les enregistrements doivent confirmer que les opérateurs ou les inspecteurs ont réalisé les essais nécessaires aux étapes intermédiaires du processus.

FORMULAIRE POUR LA MAITRISE DU PROCESSUS DE PRODUCTION 
(Formulaire 7.5.1-2)

1) NOM/DESIGNATION DU PRODUIT

2) IDENTIFIANT UNIQUE TRACABILITE ASSIGNE (alphanumérique)

3) ProcEDURES ET INSTRUCTIONS POUR LES FONCTIONS QUALITE

Revue des procédures pour  le système qualité production pour votre entreprise (sections 
	IV)     PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE;

IX) CONTROLE DES MATERIAUX FOURNIS PAR LES CLIENTS
	X)     TRACABILITE DES PRODUITS

4) JOINDRE LA DOCUMENTATION ORIGINALE RELATIVE A L’EQUIPEMENT UTILISE A CHAQUE ETAPE

5) CONTROLE DES CONDITIONS DU PROCESSUS

Etape du processus :

Limites acceptées	Mesure actuelle	Date

Température

Humidité

Pression barométrique

Propreté

Etape du processus :

Limites acceptées	Mesure actuelle	Date

Température

Humidité

Pression barométrique

Propreté

Etape du processus :

Limites acceptées	Mesure actuelle	Date

Température

Humidité

Pression barométrique

Propreté

6) CONTRÔLE DU PRODUIT

(Utiliser le Formulaire 7.5.3-1 page 106 de ce Manuel, “Traçabilité et vérification du produit”)

Procedure ET PLANNING POUR LA MAINTENANCE DE L’EQUIPEMENT 
(Formulaire  7.5.1-3)

1) Item d’équipement :

2) Date d’acquisition : 				Neuf :			Occasion :

3) 	Joindre une copie de la documentation originale de l’équipement

4) Planning de maintenance : (Hebdomadaire, mensuel, après “X” cycles, etc.):

5) Nom de l’opérateur :

6) Maintenance:

Date		Qui l’a réalisée ?	Terminée ?	Action/Réparation	Notes

Inspection finale et essais

L’inspection finale est la dernière opportunité offerte à votre entreprise afin de s’assurer que toutes les spécifications et tous les paramètres sont respectés. Ce processus doit être documenté pour la satisfaction du client comme indiqué dans le Formulaire  7.5.1-4.  Il est aussi important de vérifier que toutes les inspections, tous les essais et le travail administratif ont bien été réalisés sur le produit avant sa sortie. Ceci peut être réalisé par le biais d’une méthodologie simple mais cohérente. Une marque sur un bordereau d’acheminement, c’est tout ce qu’il faut pour vérifier la conformité.

L’inspection finale et les essais peuvent être spécifiés parmi un des items suivants :

- Un plan qualité

- Un plan d’échantillonnage

- Une procédure

- Une instruction

- Un plan d’inspection et d’essais

- La commande du client

Une autorité d’inspection doit disposer des pleins pouvoirs afin de s’assurer que tous les détails du contrat ont bien été respectés. Les archives doivent indiquer quand le produit a été libéré. Toute la documentation doit être conservée afin de prouver que le plan qualité a été satisfait.

Un contrat ou une commande spéciale peuvent aussi avoir des exigences spécifiques d’expédition. Une autorité responsable doit s’assurer que tous les documents relatifs à l’expédition, que l’emballage, le marquage et l’identification du produit sont conformes au contrat. Toutes les archives relatives au contrat doivent être conservées pour une durée spécifiée et être disponibles, sur demande, pour une revue du client.

DOCUMENTATION POUR L’INSPECTION ET LES ESSAIS DE RECEPTION, AU COURS DU PROCESSUS ET FINAUX  (Formulaire 7.5.1-4)

1) NOM/DESIGNATION DU PRODUIT

2) IDENTIFIANT UNIQUE DE TRACABILITE ASSIGNE (alphanumérique)

RECEPTION

3) RECEPTION PRODUIT				PAR (initiales)		DATE/HEURE

INSPECTION VISUELLE

Accepté

Rejeté

RAISON DU REJET ET ELIMINATION DU PRODUIT :

4) EN COURS DE PROCESSUS

ESSAI QUALITE

Passé contrôle performances

Passé contrôle qualité

Rejeté

RAISON DU REJET ET ELIMINATION DU PRODUIT :

4) FINAL

ESSAI QUALITE

Passé contrôle performances

Passé contrôle qualité

Rejeté

RAISON DU REJET ET ELIMINATION DU PRODUIT :

5) RAPPEL FORMEL (Lorsque les produits sont libérés avant la vérification : par ex. libération urgente)

RAISON DE LA LIBERATION AVANT LA VERIFICATION (demande du client, etc.)

IDENTIFICATON ET DOCUMENTATION DU PRODUIT/CLIENT

EVENEMENT DE NON CONFORMITE/DATE DE RAPPEL

Les Services

Les services font également partie de cette clause, ils incluent la livraison et les activités de post-livraison. Cette section requiert que le fournisseur établisse et maintienne des procédures documentées pour l’exécution de la fonction services  et qu’il vérifie qu’elle réponde aux exigences spécifiées.

Les fournisseurs proposent fréquemment des services d’installation pour leurs produits.

Le fournisseur peut  aussi proposer des services supplémentaires, tells que la maintenance, ou peut accepter de réaliser un essai de performances de l’équipement installé, etc.  Dans ces cas, des procédures doivent être mises en place afin de documenter le résultat de ces services (Formulaire 7.5.1-5).

A titre d’exemple, un fournisseur peut s’engager à tester un système solaire après l’installation, pour contrôler la puissance de sortie/puissance fournie ?, l’orientation, les ombres potentielles, le câblage correct, l’état des batteries d’accumulateurs, et des choses similaires. Un document doit être rédigé et un rapport émis contenant les conclusions ainsi que toute modification effectuée sur l’installation.

Un cas similaire se présente lorsqu’une organisation proposant des services est chargée de la vérification des performances et de la justesse du système après qu’il ait été utilisé pendant une longue période. Cette inspection peut aider à détecter les problèmes de corrosion, les défaillances précoces du module ou de l’équipement, les infiltrations et les difficultés relatives au matériau d’encapsulation dans les modules.

Dans les cas impliquant une demande de garantie, un enregistrement écrit et un rapport sont indispensables afin d’étayer la demande faite au fournisseur, et remettre le système en parfait état  de marche.

### Plan et planification des activités de services

Le plan dépend du type d’accord existant entre le fournisseur et le client, par exemple, si le fournisseur est une organisation de services uniquement (installation et réparation), ou s’il est également le pourvoyeur de produits nécessitant un entretien.

### Disponibilité et gestion des pièces détachées

Ceci est un point très important, notamment si le système est installé sur un site isolé où si l’accès à l’utilisateur final implique un trajet long et incommode. Les points où les batteries sont échangées sont souvent des points d’accès utiles pour l’entretien et la maintenance.

### Activités post-livraison – Instructions et archives

Une bonne conservation des archives est tout particulièrement importante dans le cas ou arriveraient des demandes de garantie ou des plaintes relatives aux performances du produit. Par exemple, lorsque les  interconnexions d’un module sont défaillantes.

Ceci réduit la puissance de sortie? du module, mais n’est pas une défaillance catastrophique. Les mesures antérieures sont essentielles afin d’être en mesure de détecter le type de mode de défaillance.   Par conséquent, de bonnes archives et des instructions adéquates relatives aux mesures à effectuer sont essentielles pour une détection précoce et  éviter que le fournisseur ait à remplacer le module dans sa totalité.

Les outils de base nécessaires au contrôle de la qualité du service sont ceux qui suivent :

- L’éducation et la formation du personnel

- Les archives des défaillances et des non conformités des produits

- L’instrumentation et un étalonnage correct de l’instrument

- Les audits des services et des rapports à la Direction

Le service entretien doit être organisé afin d’émettre des rapports sur ses conclusions qui deviendront des éléments des archives qualité.

FORMULAIRE DE DOCUMENTATION ENTRETIEN (Formulaire 7.5.1-5)

1) NOM DU CLIENT

2) ADRESSE DU CLIENT

3) NOM DU PRODUIT

4) IDENTIFIANT UNIQUE DU PRODUIT

5) DATE D’ACHAT/INSTALLATION DU PRODUIT

6) VENDU PAR/INSTALLE PAR

7) INFORMATIONS SUR ENTRETIEN/EDUCATION DONNEES AU CLIENT ?

8) HISTORIQUE ENTRETIEN

Entretien programmé (joindre le contrat et le planning)

Date:		Technicien:

Date:		Technicien:

Date:		Technicien:

Date:		Technicien:

Date:		Technicien:

Entretien non programmé

Date:		Technicien:

Problème :

Résolution:

Acceptation du client (signature & date)

Date:		Technicien:

Problème :

Résolution:

Acceptation du client (signature & date)

Date:		Technicien:

Problème :

Résolution:

Acceptation du client (signature & date)

(si le produit est remplacé, documenter la date et le nouvel identifiant unique produit)

9) RAPPORT ET DOCUMENTATION REMPLIS AUPRES DES RESPONSABLES ENTRETIEN ET QUALITE

RESPONSABLE ENTRETIEN/DATE

RESPONSABLE QUALITE/DATE

3.5.2 Validation des processus destinés à la production et à la fourniture de services                                        (Clause 7.5.2)

Des essais sont réalisés sur les matériaux en cours de traitement dans la zone de fabrication, comme nous en avons déjà discuté dans la section précédente. L’idée est d’éliminer du cycle de fabrication ces produits qui ne répondent pas aux exigences désignées précédemment comme étant nécessaires pour générer un produit qui soit conforme aux spécifications désirées. Ces essais consistent  en fait en une analyse, par le biais d’une inspection ou d’essais, de la sortie/output de certains processus critiques.

Le problème qui se pose avec les essais de certains produits, c’est que quelque fois soit l’essai est destructif, soit il ne peut pas être réalisé en temps réel. Ces défauts peuvent affecter ultérieurement  la fiabilité du produit, plusieurs mois après l’installation. Même si les essais finaux réalisés en usine ont été satisfaisants, ils ne pourront pas révéler le défaut latent.

L’objectif  de cette clause est d’aborder ce qu’il faut faire lorsqu’il est impossible de contrôler ou d’inspecter un problème. La solution consiste à qualifier la procédure par la validation du processus. Il sera important d’analyser tous les paramètres qui entourent le processus, c’est-à-dire : l’équipement et ses paramètres, les matériaux, les qualifications du personnel, les conditions environnementales ainsi que les procédures et la conservation du produit.

Après l’optimisation de tous ces paramètres par des essais et leur validation par le biais des résultats, le processus est documenté et l’inspection sur les futures conditions, qui devraient être les mêmes que celles validées, est réalisée. Si les conditions sont modifiées, par exemple par l’introduction d’un nouvel équipement, alors le processus doit être revalidé.

Ce type de problème est facilement visible dans les interconnexions des cellules photovoltaïques et leur degré de fiabilité dans un cyclage de températures extrêmes.  Ceci s’applique également aux performances et à la fiabilité de la métallisation des cellules solaires et des variables liées aux fixations des interconnexions.

Dans d’autres industries, les résultats d’une soudure et la résistance d’un plot de béton après la coulée sont des excellents exemples des processus qui exigent des contrôles de processus, étant donné que les produits ne peuvent pas être testés sans destruction des morceaux. Les essais des interconnexions et de la force de traction de la cellule photovoltaïque sont également des essais destructifs.

D’où la grande importance des archives des processus utilisés dans ces exemples afin de démontrer que le processus était sous contrôle. Dans le cas des interconnexions des cellules photovoltaïques, le problème a été détecté il y a 4 ans après un déploiement sur le terrain. Les archives et les paramètres de conception  ont été utilisés afin de trouver une solution au problème et de réduire la tension ? qui avaient entraînée ces défaillances précoces.

3.5.3 Identification et traçabilité (Clause 7.5.3)

L’identification du produit est couramment utilisée dans l’industrie. Le fournisseur doit établir un système qui puisse identifier le produit et les aspects de son état qui sont essentiels en vue de maintenir la qualité et éviter des erreurs coûteuses. Ce système d’identification doit également identifier les modifications intervenues dans la documentation et les niveaux de révision. Vous pouvez utiliser les Formulaires 7.5.3-1 ou 7.5.3-2, selon que votre entreprise fournit ou non les services d’installation.

Par exemple, dans une usine de cellules photovoltaïques, les tranches de silicium propres doivent être distinguées des nouvelles tranches de silicium non nettoyées et aussi des tranches de silicium diffusées. Ceci est habituellement réalisé par la combinaison des :

- Entrées/Input de carte de travail

- Etiquetage

- Traçabilité informatique

- Numéro des lots

Certains contrats peuvent exiger une traçabilité complémentaire des matières premières utilisées dans le produit final.  Dans ce cas, le fournisseur doit établir des procédures destinées à documenter le flux du produit et identifier les matériaux utilisés. L’identification peut être réalisée par l’utilisation de :

- Des étiquettes de matériaux portant les numéros d’identification des lots ou qualité

- Des données traitées par paquets

- Des données individuelles sous forme informatique

- Des données de l’inspection visuelle

Il y a d’autres détails importants à prendre en compte dans l’identification et la traçabilité du produit, tel que comment :

- Séparer les matériaux non conformes et les marquer convenablement

- Être en mesure de démontrer que seuls les matériaux approuvés sont autorisés à progresser d’une opération à l’autre.

- Archiver et conserver les numéros d’identification uniques pour les produits

- Conserver des archives qualité et des archives de traçabilité comme demandé par le contrat du client.

Le fournisseur doit identifier les paramètres significatifs et les exigences de traçabilité et déterminer ce qui est réellement important pour la qualité du produit. Cette section ne requiert pas la traçabilité et l’identification de tout (à moins que le contrat stipule cette nécessité). Le travail administratif et les données doivent être réduits au minimum et limités aux informations importantes. Ce qui est “important” doit être défini durant la phase de conception du produit ou du service.

La Figure 3.6 donne des exemples de types d’étiquettes, d’identifiants, de bordereaux d’acheminement et d’archives de processus qui sont typiques pour un processus de fabrication.

Etat de l’inspection et des essais

La plupart des entreprises disposent d’une méthode afin d’identifier l’état des produits ou services fournis. La norme ISO 9001:2000 requiert que les fournisseurs mettent en place les contrôles suivants :

- Etablir un système qualité pour l’identification de l’état de l’inspection d’un produit pendant toutes les étapes de la fabrication. (Formulaire 7.5.3-1).

- Classer les produits en :

- Non inspectés

- Inspectés et approuvés (selon des critères décrits précédemment)

- Inspectés et rejetés

- Inspectés et rejetés et retenus pour  action plus approfondie

- Inspectés et libérés sous concession autorisée .

- Etablir des procédures pour conserver les archives d’inspection ainsi que celles de la ou les personnes responsables de la libération de produits conformes pour une action plus approfondie.

- Etre en mesure de démontrer que seuls les produits qui sont conformes aux exigences qualité spécifiques ont été libérés aux différents stades de la fabrication

- Etablir un système d’enregistrement et de reporting pour les paramètres critiques du produit.  Des données doivent être affichées afin que soit porté à la connaissance de tous les opérateurs et les responsables  les performances et le contrôle de ces paramètres. La section statistiques de ce Manuel propose des moyens que vous pouvez utiliser pour modifier les paramètres moyens des cartes, ainsi que les écarts et/ou les dérives dans le processus de fabrication. Ces données sont essentielles afin de conserver le processus sous contrôle ou pour la mise en place des améliorations produit.

Raison du rejet

Disposition ingénierie

Action corrective

Enregistrement d’étalonnage

Unité

Date

Opérateur

Déviation trouvée

Bordereau d’acheminement

Lot #

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Données

étape 1.

Données étape 2.

Données

étape 3.

Date

Next Step

Received by

Date

Reçu

Passé

Rejeté

Opérateur

Heure

Enregistrement d’essai

Module #

Données enregistrées

Crête de tension

Crête de courant

Puissance de crête

Puissance au NOTC

Opérateur

Date

V

A

W

W

Figure 3.6  MODELES D’ETIQUETTES ET DE LABELS

TRACABILITE ET VERIFICATION PRODUIT  (Formulaire 7.5.3-1)

(Copie à joindre au produit/à la livraison)

1) NOM/DESIGNATION DU PRODUIT

2) IDENTIFIANT UNIQUE DE TRACABILITE ASSIGNE (alphanumérique)

Traçabilité produit

3) SITE	         RECU PAR	          DATE/HEURE		  DOCUMENTE

(ex. Réception)	(initiales)            (ex. 99-10-01, 08:35)	 (ex. reçu signé)

Vérification produit

4) RECEPTION PRODUIT			        PAR (initiales)	      DATE/HEURE

A) INSPECTION VISUELLE

Accepté (aller à B)

Rejeté

MOTIF DU REJET :

B) VERIFIER COMMANDE

Produit conforme commande/Accepté

(aller à C)

Produit non conforme commande/Rejeté

C) ESSAI QUALITE

Passé contrôle performances

Passé contrôle qualité

Rejeté

MOTIF DU REJET :

TRACABILITE PRODUIT* (Formulaire 7.5.3-2)

(Identifiant doit être apposé en permanence sur le produit)

1) NOM/DESIGNATION DU PRODUIT

2) IDENTIFIANT TRACABILITE UNIQUE ASSIGNE (alphanumérique)

Traçabilité produit

DEVELOPMENT PRODUIT

3) SITE                    ACCEPTE PAR	        DATE/THEURE	              DOCUMENTE

(ex. Entrepôt)	          (initiales)	       (ex. 99-10-01, 08:35)	(ex.formulaire initialé)

LIVRAISON PRODUIT

4) DESCRIPTION PRODUIT

5) LIVRAISON DE/SITE

6) LIVRAISON A/SITE

7) A) TRANSPORTEUR

B) DATE/HEURE ENLEVEMENT

8) A) RECU PAR								 _____	         B) DATE/HEURE RECU

C) INSTRUCTIONS DOCUMENTATION/MANUEL/INSTALLATION

D) REMISE DES INFORMATIONS/INSTRUCTIONS SECURITE

INSTALLATION

9) A) INSTALLE PAR

B) DATE/HEURE INSTALLATION

10) ESSAI D’INSTALLATION			PASSE		ECHOUE___

11) ACCEPTATION DU CLIENT : Signature/Date

## Note:  Pour les entreprises qui fournissent des services d’installation.

3.5.4 Produits propriétés du client          (Clause 7.5.4)

Dans de nombreuses occasions, le client fournit un produit au fournisseur qui sera intégré dans le produit fini qui sera livré. Le fournisseur doit maintenir des procédures documentées pour la vérification, le contrôle, le stockage, la maintenance et la manutention du produit fournit par le client. Si le produit subissait des dommages ou avait des défaillances, ceci devrait être enregistré et le client serait avisé du problème.  (Voir Formulaire 7.5.4-1)

A titre d’exemple, on peut citer des batteries fournies par un client pour être utilisées dans un système fini.  Les batteries doivent être convenablement stockées dans une zone ventilée, avec un contrôle de température adéquat et chargées si nécessaire durant la période de stockage.  Faute de quoi, ceci entraînera des défaillances prématurées des batteries après la livraison des produits finis.

Le produit fourni par le client doit subir une inspection qualité, et une procédure y relative sera soumise au client avant la livraison. Il est de la responsabilité du client de fournir un produit acceptable, même si le produit a été accepté et vérifié par le fournisseur.

Le produit doit être identifié par des numéros de série et faire l’objet de conditions de stockage contrôlées afin d’éviter qu’il ne soit mélangé à des produits similaires dans l’entrepôt du fournisseur,  ou à des matériaux fournis par d’autres clients.

De la même manière votre  entreprise peut utiliser un service fourni par le client.  Une fois, un client a acheté un système destiné à une balise de radar en Alaska. Le fournisseur a donné des détails relatifs au dimensionnement, à l’installation, au coffre de la batterie, à la profondeur d’enfouissement pour éviter le gel, ainsi que d’autres choses similaires, mais le client était chargé de s’occuper de la préparation du site. Après quelques mois de fonctionnement, le système a connu des problèmes et le client a appelé le fournisseur. Après plusieurs heures de communications téléphoniques, le fournisseur s’est rendu compte que, alors que le système avait été installé dans une réserve forestière avec des arbres de 16 mètres de haut, le système lui-même était installé à une hauteur de seulement 9 mètres.  Au mois de décembre, en Alaska, le soleil fait une timide apparition à l’horizon, et par conséquent le système n’avait pas assez de lumière du soleil pour générer l’énergie adéquate pour supporter la charge. La modification de la hauteur du système l’année d’après a résolu le problème d’installation. Dans ce cas, l’installation du client était clairement défectueuse et a entraînée une défaillance du système. De meilleures communications  ont résolu le problème dans ce cas, celui-ci a été causé  par le service fourni par le client.

De la même manière, la propriété intellectuelle du client doit être protégée et vérifiée car elle est utile pour un service ou une application de l’équipement. Toutes les données doivent être évaluées et protégées afin de garantir la confidentialité du client.

TRACABILITE ET VERIFICATION DU PRODUIT FOURNI PAR LE CLIENT 
(Formulaire 7.5.4-1)  (Copie à conserver dans le Dossier client)

1) NOM DU CLIENT

2) NOM/DESIGNATION DU PRODUIT

3) PRODUIT/COMMANDE RELATIVE A CETTE DESIGNATION

4) IDENTIFIANT TRACABILITE UNIQUE ASSIGNE (alphanumérique)

Traçabilité produit

5) SITE	   RECU PAR         DATE/HEURE                  DOCUMENTE

(ex. Réception)   (initiales)          (ex. 99-10-01, 08 :35)        (ex.reçu signé)

Vérification produit

6) RECEPTION PRODUIT                                      PAR (initiales)        DATE/HEURE

A) INSPECTION VISUELLE

Accepté tel quel (aller à B)

Non accepté

NOTER PROBLEMES

B) VERIFIER COMMANDE

Produit conforme commande/Accepté

Produit non conforme commande/Non accepté

C) ESSAI QUALITE

Passé contrôle performances

Passé contrôle qualité

Rejeté

MOTIF DU REJET

7) CONDITIONS SPECIALES DE STOCKAGE ET/OU MANUTENTION

8) SIGNALER AU CLIENT TOUT PRODUIT QUI EST PERDU, ENDOMMAGE OU INUTILISABLE

3.5.5 Conservation du produit          (Clause 7.5.5)

Cette clause ISO requiert que les fonctions commerciales de manutention, de stockage, d’emballage, de conservation et de livraison du produit soient contrôlées par des procédures documentées, afin d’éviter des problèmes sur ces points et d’identifier les exigences qui éliminent les erreurs dans l‘exécution de ces fonctions.

### Manutention

De nombreux produits exigent des procédures spécifiques destinées à éviter les risques, les dommages ou les problèmes dans la manutention des matières premières, celle du produit tout au long du processus de fabrication, ou la manipulation du produit final dans l’entrepôt avant l’expédition.

Parmi les exemples de ces problèmes, on inclut la mauvaise manipulation des semi-conducteurs sensibles aux décharges électrostatiques, le stockage des équipements électriques ou électroniques dans des milieux à forte humidité ou poussiéreux, le sur-stockage des produits dans la mesure où le poids peut endommager la forme ou les boîtes, la manipulation sans précautions des acides ou des liquides de nature corrosive, la manipulation des métaux avec des instruments inadaptés, etc.

Les procédures de manutention doivent être simples et expliquées clairement. Elles doivent décrire la méthode de manipulation, les outils ou les précautions requises durant la manutention, le déplacement du produit dans l’usine ou, après la réalisation de l’acceptation, pour le stockage et l’expédition.

### Stockage

De nombreux produits ont des exigences de stockage spécifiques avant leur utilisation ou l’expédition du produit fini. Le stockage des batteries dans une opération d’intégration de systèmes en est un bon exemple.  Les batteries nécessitent une recharge périodique afin d’éviter une corrosion de la plaque. Etant donné que les liquides utilisés sont corrosifs, il faut que la pièce dans laquelle sont stockées les batteries soit ventilée. En outre, il faut conserver des plages de températures spécifiques afin d’éviter une détérioration rapide des unités.

Voici un autre exemple, la plupart des plastiques ou des matériaux laminés utilisés pour la fabrication des modules PV ont une durée de vie qui ne peut pas être dépassée, si l’on souhaite avoir un produit de qualité. Pour les matériaux périssables, un cycle de “first in, first out”  est parfois requis, ou les commandes en grande quantité  doivent être limitées et les plannings de livraison soigneusement établis afin d’éviter les problèmes inhérents à la durée de vie.

Concernant l’emplacement des différents produits chimiques, des problèmes peuvent survenir et ils doivent être pris en compte lors de l’agencement de l’installation de stockage. On fera également attention aux questions de température afin d’avoir un stockage sûr des produits volatiles et sensibles.

Le fabricant doit émettre des normes relatives au stockage des matières premières et des produits finis afin d’éviter tout dommage causé aux produits ou aux employés, et consécutif à de mauvaises conditions de stockage.

### Emballage

L’emballage des produits finis revêt un grand intérêt pour le fabricant de produits PV. Les régulateurs sont des unités à semi-conducteurs qui sont sensibles aux problèmes d’humidité et électrostatiques. Les batteries sont des appareils très corrosifs. Il existe des règles et des réglementations relatives à leur manipulation durant le processus d’expédition, incluant une palettisation et un étiquetage spéciaux. Parfois, lors de l’expédition des batteries, l’électrolyte doit même être expédié séparément dans des récipients en verre.

Les produits PV sont parfois fragiles. C’est le cas des cellules et des tranches.  Dans d’autres cas, les produits PV sont lourds et par conséquent, la palettisation doit être munie d’une protection contre les dommages mécaniques causés par d’autres composants métalliques – par exemple, lorsqu’un système composé de plusieurs modules dans un assemblage est expédié avec le matériel métallique.

Dans tous les cas, des procédures doivent être établies pour l’expédition et le marquage des produits afin d’éviter des erreurs coûteuses consécutives à la casse, aux dommages ou à la détérioration du produit.

### Conservation

Des méthodes de contrôle qualité sont requises pour la conservation du produit durant son stockage ou son utilisation dans l’usine. Pour ce qui concerne les produits chimiques, la séparation des acides des bases durant le stockage est très importante. Et là encore, la manipulation et le stockage des batteries et des matériels laminés nécessite une conservation spéciale, tel qu’un contrôle des températures et un cyclage de l’utilisation destinés à éviter les dommages.

Livraison

Ceci comprend un étiquetage et une assurance convenables du produit pour la livraison au client ainsi que les instructions écrites adéquates relatives à la bonne méthode d’expédition. D’autres exigences ont été évoquées dans les sections précédentes sur la manipulation.

Le conteneur utilisé pour une livraison normale doit être un conteneur homologué et testé protégeant le produit des dommages causés au cours du transport, comme par exemple une manipulation brutale par le transporteur. Les marques sont importantes afin  d’identifier les produits dangereux ou fragiles.

### Etude de cas # 3

# BATTERIES NECESSAIRES POUR LES SYSTEMES INDEPENDANTS OU AUTONOMES

Tous les systèmes PV autonomes nécessitent un appareil qui stocke l’énergie produite durant la journée afin qu’elle puisse être utilisée en cas de besoin. Ceci est particulièrement important dans le cas des systèmes pour habitations en milieu rural qui sont utilisés la nuit, ou les systèmes de transmission qui doivent être disponibles en permanence.

Il existe différents types d’appareils de stockage.  Le plus commun consiste en un ensemble de batteries conçues pour être en mesure de conserver l’énergie pendant plusieurs jours, ainsi le système peut fonctionner même durant les périodes d’hiver lorsque la quantité d’énergie solaire est très faible. La capacité de stockage peut varier, elle dépendra de la charge d’usage prévue, des conditions d’usage et de l’aspect critique du système. Le coût des batteries – le composant ayant la plus courte durée de vie dans un système photovoltaïque – est également un facteur important.

Les  temps de stockage varient de 30 jours, dans le cas des aides à la navigation comme les bouées flottantes, à trois jours pour ce qui concerne les systèmes isolés dédiés à des habitations. En général, les systèmes de télécommunications ont un temps de stockage allant jusqu’à sept jours, qui dépend de l’emplacement du site et de la criticité de l’opération.

Le type de batterie utilisée le plus fréquemment est la batterie au plomb.  Les deux exemples qui suivent illustrent les questions relatives aux batteries pour les fournisseurs et les intégrateurs des systèmes.

## Exemple #1:  Exigences pour le transport

L’emplacement du système doit être une préoccupation majeure pour l’installateur ou l’intégrateur de systèmes, tout particulièrement dans le cas des grands systèmes de télécommunications pour lesquels la taille des batteries exige l’utilisation d’électrolyte liquide. Il y a quelques années, plusieurs ensembles de ces systèmes ont été commercialisés en vue d’être installés sur les sommets des montagnes. Comme on n’avait pas prêté d’attention à leur emplacement, celui-ci eut un impact négatif sur les performances des systèmes.

Le client avait oublié d’indiquer qu’il n’y avait pas d’accès aux emplacements par la route. Le fournisseur supposait que ces accès existaient. Le fournisseur ne savait pas que l’équipement devait être transporté à dos d’âne jusqu’aux montagnes. Aucune préparation spéciale n’avait été faite pour le transport des grandes batteries, qui ont été expédiées remplies d’acide, au lieu d’être envoyées chargées à sec, l’électrolyte étant conservé à part dans des récipients.

Plusieurs cas de perte d’électrolyte sont passés inaperçu, et les batteries sont entrées en service dans des conditions dégradées, écourtant la vie des systèmes. Dans d’autres cas, l’électrolyte s’est déversé et a brûlé des animaux et des opérateurs effectuant la manipulation du chargement, ce qui a induit un problème de sécurité pour l’intégrateur du système.

## Exemple #2:  Stockage des systèmes de batteries

De nombreuses applications impliquent de multiples systèmes qui sont installés sur une longue période de temps et ceci nécessite le stockage des systèmes qui ont été livrés et sont en attente d’installation. Dans ces situations, une mise en garde ferme est justifiée, étant donné que le stockage des systèmes de batteries est limité à quelques semaines à la fois. Après  quelques semaines, l’électrolyte – liquide ou gel – commence à sulfater les plaques de la batterie avec la formation d’un film qui affecte la vie et la capacité futures.  Dans un cas, un groupe de 50 systèmes d’aide à la navigation a été expédié à un client au Moyen-Orient. Après leur déploiement, plusieurs problèmes sont apparus avec la rétention de charge (capacité) des batteries. Plusieurs voyages ont été effectués afin d’analyser les dimensions du système photovoltaïque, le fonctionnement du contrôleur et ses réglages ainsi que l’installation. On a découvert ultérieurement que les systèmes avaient été laissés dans un entrepôt pendant plus de six mois, en attendant l’arrivée des autres équipements. La température de l’entrepôt et, par conséquent, celle des batteries, s’est élevée jusqu’à 50°C. Ces températures ont accéléré l’autodécharge et l’activité de l’électrolyte.

Le client n’avait pas prêté attention aux étiquettes d’avertissement qui avaient été placées sur les systèmes et dans les manuels, qui instruisaient en particulier de recharger les batteries lors de longues périodes de stockage, et notamment lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées.

La leçon à tirer de tout cela est que, afin de livrer un système sûr, le concepteur doit non seulement prendre en considération l’isolation et le temps de la région, mais également le transport, la manipulation et le stockage des unités à partir du moment où elles sont livrées jusqu’au moment de leur mise en service effective par le client. A titre d’exemple, voir le formulaire 7.5.5-1.

MODELE DE FORMULAIRE POUR LA MANIPULATION DES COMPOSANTS/PRODUITS
(Formulaire 7.5.5-1)

1) NOM DU PRODUIT :

2) IDENTIFIANT UNIQUE:

Activité		Procédure				           Conditions

Manipulation    (par ex.porter des gants durant manipulation)   (par ex. minimiser les vibrations)

Stockage	(par ex. Ne pas gerber)		(par ex. conserver à temp.10-35°C)

Emballage   (par ex. Utiliser embal. biodégradable) (par ex. réduire poussière dans zone d’emballage)

Livraison	(par ex. Education client)	(par ex. Vérifier environnement de fonctmt)

____________

Signature de revue/Responsable inspection			Date

3.6 Contrôle des appareils de surveillance et de mesure 	(Clause 7.6)

Tout au long du processus de production, le fournisseur utilise des équipements pour l’inspection, les essais et les mesures. Afin de s’assurer que le produit soit conforme à ses exigences, il est nécessaire d’établir et de maintenir des plannings d’étalonnage et de maintenance pour tous les équipements de mesure et d’essai. Ceci permet d’assurer que les mesures sont correctes et  conformes aux exigences d’exactitude acceptables. Des archives de ce processus doivent être conservées dans un dossier pour référence future. (Formulaire 7.6-1)

L’utilisation de l’équipement nécessite que toute incertitude de mesure soit connue et en rapport avec les exigences. Tout matériel ou logiciel utilisé afin de tester le produit doit être contrôlé régulièrement afin de vérifier l’exactitude et la répétabilité de ses résultats d’essais. Des archives de ce processus seront conservées.

Pour se conformer à la norme, l’étalonnage doit être réalisé à des intervalles spécifiques, l’équipement  réglé si nécessaire, celui-ci ne peut pas être réglé de nouveau par un personnel non autorisé et il doit être conservé et fonctionner dans un environnement adéquat afin d’obtenir des mesures exactes.

Procédure de contrôle

- Identifier l’équipement qui a besoin d’être étalonné. Seuls les équipements qui contrôlent les paramètres ou les mesures critiques requis par les spécifications du produit nécessitent un étalonnage.

- Etablir et maintenir une liste de chaque équipement nécessitant un étalonnage.

- Démontrer le statut d’étalonnage de chaque partie d’un équipement critique. Des registres seront tenus et préciseront quand l’équipement a été étalonné, qui l’a fait, les critères d’acceptation, quel a été le résultat et s’il était acceptable, plus la prochaine date d’étalonnage.

- Identifier et documenter l’exactitude des mesures requises et l’exactitude de l’équipement utilisé afin de les réaliser. Démontrer que l’équipement utilisé a une meilleure exactitude ou qu’il répond au moins aux exigences d’exactitude.

- Etablir des méthodes d’étalonnage contrôlables par rapport à une norme pouvant être certifiée afin de maintenir l’exactitude des essais et des mesures. Etablir la fréquence de l’étalonnage et surveiller les registres d’étalonnage. Les équipements ou les compteurs ne doivent pas être utilisés après la date effective d’étalonnage.

- Etablir un certificat d’étalonnage et placer une étiquette sur chaque unité ou équipement précisant la date à laquelle le nouvel étalonnage doit être effectué, l’exactitude de l’étalonnage et les conditions de fonctionnement.

- S’assurer que les conditions de fonctionnement rentrent dans les conditions de l’environnement d’étalonnage; sinon, des facteurs de correction doivent être utilisés ou l’équipement doit être étalonné selon les conditions d’utilisation prévues (par ex. dans le cas de températures élevées ou de forte humidité au-delà des limites acceptables d’étalonnage).

- L’utilisation de normes secondaires est permise lorsque la mesure nécessite moins d’exactitude que celle fournie par l’unité étalonnée par rapport à une norme pouvant être certifiée.

- S’il s’avère qu’un équipement d’essai fonctionnait hors de l’étalonnage ou de l’exactitude requis par le produit, des efforts seraient faits afin de savoir quand l’unité est sortie de l’étalonnage, et comment le produit expédié durant cette période en a été affecté. Le produit figurera sur une liste comme étant potentiellement non conforme à la spécification. Une revue des produits non conformes sera réalisée afin de décider  quelle action mettre en place.

- Effectuer un stockage et une manipulation adéquats des équipements d’étalonnage afin de maintenir l’exactitude et l’aptitude à l’usage.

Le processus d’étalonnage peut être coûteux. Tous les efforts seront déployés afin de réduire le nombre d’unités nécessitant un étalonnage externe avec des références pouvant être retrouvées, car  elles peuvent ne pas être facilement disponibles sur tous les emplacements. Vous pouvez faire appel à un sous-traitant disposant de ce type de capacité ou coopérer avec d’autres entreprises ayant les mêmes exigences afin de partager les frais. Les coûts ou les difficultés ne dispensent pas du besoin d’exactitude dans les essais, mais l’exactitude ne doit pas être exagérée au-delà de la nécessité ou de la capabilité de l’équipement disponible.

Le processus d’étalonnage nécessite des procédures de documentation correctes et une conservation des registres afin de soutenir les mesures exécutées dans l’entreprise ou sur le terrain. Les auditeurs sont particulièrement sensibles en ce qui concerne le processus d’étalonnage.  Tous les registres peuvent devenir critiques pour démontrer que les spécifications et les exigences ont bien été respectées.

PROCEDURES POUR LE CONTROLE QUALITE DES EQUIPEMENTS DE MESURE ET D’ESSAIS  (Formulaire 7.6-1)

1) Désignation de l’équipement :

2) Date d’étalonnage :

3) Employé/sous-traitant réalisant l’action :

4) Quelle est l’unité utilisée pour l’essai/la mesure ? :

5) Quelle est la tolérance de mesure pour le processus ? :

6) Quelle est l’incertitude de mesure ? :

7) Nombre d’essais/cycles depuis le dernier étalonnage :

8) Retour de l’unité à sa capacité mémorisée ?	 Oui		Non

9) Date à laquelle l’unité est revenue à la mémorisation :

10) Emplacement de mémorisation de l’unité :

(Note:  Ceci ne s’applique qu’aux entreprises dans lesquelles des équipements de mesure ou d’essai sont utilisés afin de vérifier que ce qu’elles fournissent répondent aux besoins des clients. Aussi, ceci ne s’applique qu’aux équipements pouvant affecter la qualité).

Exercice  à faire  – Chapitre Trois

VOTRE NOM : ________________________________

VOTRE ENTREPRISE :  ___________________________

L’exercice d’aujourd’hui est destiné à vous aider à réfléchir à une situation de gestion de la qualité plausible dans votre propre entreprise, et à ce que vous ferez lorsque vous reviendrez dans celle-ci après cette formation afin de promouvoir l’adoption d’un système de gestion de la qualité en vue d’une qualification pour les marque et label PV GAP.

- Veuillez décrire les éléments clés d’un système qualité que vous mettriez en place afin de régler les plaintes des clients relatives à un des produits de votre entreprise ? (Les plaintes peuvent avoir un rapport avec les performances du produit, avec son état à la réception, après l’expédition ou concerner le service après-vente).

- Si le système qualité que vous décrivez en # 1 était en place, comment votre entreprise en profiterait-elle, et quels avantages ce système apporterait-il à votre entreprise par rapport à ses concurrents ?

- Quels sont les messages clés tirés de cette formation que vous rapportez à votre entreprise ? Quelles choses spécifiques réaliserez-vous au cours des trente prochains jours afin de communiquer ce que vous avez appris ici aux autres personnes dans votre entreprise et commencer le processus de changement ?