## Chapitre Cinq :  Les normes PV

Chapitre 5    Normes PV

5.1. Les normes et spécifications existantes

5.1.1 Qu’est qu’une norme ?

Une norme est un standard sur lequel toutes les parties intéressées se sont mises d’accord, tel que la largeur d’une voie ferrée, l’orthographe d’un mot, la taille d’une balle de golf, la façon de tourner d’un disque CD-ROM ou la manière dont une installation solaire PV doit fonctionner.

Il doit y avoir une norme pour votre système PV. En outre, il doit y avoir des normes pour les composants et les matériaux utilisés dans le système PV, ceux du module PV lui-même,  le contrôleur de charge et la batterie, jusqu’au câblage, aux boîtes de fonction et les vis de fixation murale ?. Des normes doivent également exister pour toutes les charges que vous pourrez  faire fonctionner avec le système ?, à commencer par les lumières et les pompes à eau.

Une norme technique  est un document qui décrit un matériau (par exemple, le verre), un composant (par exemple, le contrôleur de charge) ou un système (par exemple, le système solaire destiné aux habitations).  Elle consiste en ce qui suit :

- Des éléments pouvant être l’objet d’essais (par ex. l’aspect, les étiquettes et chacune des fonctions importantes du produit). Dans le cas du contrôleur de charge, celles-ci peuvent inclure les points de repère, la mise hors circuit à haute tension ?  , la compensation de température et des choses similaires).

- Des exigences techniques (pour chaque élément objet d’essai)

- Des méthodes d’essai (pour chaque élément objet d’essai)

- Des procédures d’échantillonnage.

- L’assurance qualité (pour chaque élément objet d’essai, par ex. procédures pour les échecs aux essais et les réitérations d’essais).

5.1.2 Pourquoi faut-il des normes ?

Le besoin de standardiser un matériau, un produit ou un système peut provenir des fabricants qui souhaitent avoir des produits interchangeables, du public ou du gouvernement.  Les normes sont nécessaires afin de définir techniquement le produit et de déterminer ses différentes caractéristiques (longueur, largeur, poids et les différentes mesures de ses performances). Les normes doivent également définir comment effectuer la mesure de ces caractéristiques.

Etude de cas # 5

#### NORMES PV

Tout au début de l’histoire de l’utilisation terrestre du PV, on s’est rendu compte que la fiabilité du produit serait un atout extrêmement important pour l’acceptation du PV en tant que source d’énergie viable pour le futur. C’est le Jet Propulsion Laboratory  (JPL) du California Institute of Technology qui a accompli la toute première étape dans la définition d’un benchmark pour la fiabilité des produits PV.

En ce temps-là, le JPL était le leader aux USA dans la promotion du développement du PV. Afin d’accroître la production de modules PV, en 1975, le JPL a lancé un programme d’achat de grandes quantités ou de « block » de modules PV auprès des fabricants. A cette époque, “grandes quantités” voulait dire 2 – 10 kWp.

Dans l’appel d’offres concernant l’achat des modules PV, le JPL avait établi des méthodes de contrôle qualité ainsi que les critères des essais d’acceptation pour les modules achetés. C’était la première fois que des modules PV terrestres étaient soumis à une quelconque sorte de contrôle qualité et à des procédures d’essais d’acceptation. Jusqu’à ce que le JPL établisse ses critères, les fabricants testaient leurs modules par rapport à des procédures internes. Ces fabricants qui désiraient vendre à JPL devaient accepter les exigences d’essais de ce dernier et permettre à un inspecteur de JPL d’observer le fonctionnement de leurs modules pendant les essais.

A la grande surprise de pratiquement tous les fabricants sous contrat pour la production de modules dans le cadre de ce programme JPL, leurs modules avaient échoué. Quelques entreprises réussirent à identifier et à résoudre le problème, sauvant ainsi leur contrat, à titre d’exemple :

- Dans un cas, un module échoua à l’essai d’humidité. L’entreprise découvrit que le revêtement plastique destiné à protéger les cellules était en cause, il était hydrofuge, mais ne résistait pas à l’humidité. Par conséquent, la métallisation des panneaux solaires se corrodait. L’entreprise a dû développer un processus de métallisation de cellules qui ne se corrodait pas sous  l’effet de l’humidité. Après la modification du processus, le module passa l’essai et fut accepté par le PL.

- Dans un autre cas,  un module échoua à l’essai de cyclage de température. L’entreprise découvrit que le coefficient de température des matériaux utilisés était trop élevé. Résultat, toute la conception du module a dû être modifiée avant de pouvoir le soumettre à l’essai.

Après ce premier “Block I”, le JPL répéta le processus d’achat quatre fois. Dans ces blocks (II – V), les exigences pour les essais d’acceptation devinrent encore plus sévères, à la suite des expériences acquises avec les Blocks précédents. Les spécifications d’essais du JPL devinrent la  « norme »  que les autres acheteurs de modules PV commencèrent à utiliser. En fin de compte, une version modifiée des spécifications du Block V devint la norme CEI pour les modules PV cristallins.

Le JPL avait établi des méthodes de contrôle qualité et, par ses achats successifs, appliqué des spécifications qualité de plus en plus élevées. La conséquence est que, aujourd’hui, les modules PV sont vendus avec une garantie de 20 – 25 ans. Si le JPL n’avait pas établit ces spécifications, l’industrie photovoltaïque n’existerait  pas aujourd’hui. Quelle leçon tirer de cette histoire ?

- Il vaut mieux avoir une norme quelconque  (spécifications d’essais) que pas de norme. La norme est un benchmark par rapport auquel tout fabricant peut mesurer la qualité de son produit

- Les normes doivent être mises à jour en fonction de ce qui a été appris par leur application

- L’utilisation des normes se traduira par des produits supérieurs.

5.2 Comment les normes  (spécifications) sont-elles établies ?

5.2.1 Normes nationales ou régionales

Les normes nationales ou régionales sont établies à l’intérieur d’un pays ou d’une région. De nombreux pays disposent d’une organisation nationale de normalisation, qui est habituellement une agence gouvernementale. En Europe,  la normalisation se fait au niveau national, bien que dans l’Union Européenne, l’organisme de normalisation qui a autorité pour le PV soit nommé CENELEC (Comité Européen pour la normalisation électrotechnique). Aux Etats Unis, la situation est plus complexe. Aucune agence gouvernementale n’est responsable de la normalisation. Plusieurs organisations publiques et privées développent des normes. Dans le domaine du PV, les normes de sécurité sont établies par UL (Underwriters Laboratories) . Les autres organisations de normalisations américaines qui se consacrent au PV  sont le IEEC (Institute of Electrical and Electronics Engineers- Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) ou l’ASTM (American Society for Testing Material – Société américaine pour les essais des matériaux). Ce sont toutes  deux des organisations privées et à but non lucratif.

Malgré ces différences nationales et régionales, en général, le processus utilisé pour établir une norme est identique :

- Les normes sont élaborées en fonction des connaissances et de l’expérience de plusieurs experts. En général, les produits ou les matériaux sont testés dans un laboratoire et également sur le terrain. Les experts, qui peuvent être au service du gouvernement, d’un fabricant ou d’un client, constituent  une commission et élaborent un projet initial.

- Après l’élaboration d’un projet initial de norme, l’acceptation de la norme requiert le consensus des experts

Dans une économie mondialisée, les normes nationales et régionales ont des limites. Un fabricant qui produit un produit PV dans un pays particulier doit tester son produit en fonction de la norme nationale pertinente. Mais si le produit est commercialisé dans un autre pays ou une autre région, il doit être testé à nouveau en fonction de la norme de ce pays ou de cette région. Ce qui peut nécessiter des modifications sur le produit ou, au minimum, engendrer des frais de réitérations d’essais.

.

    - Les normes mondiales/internationales pour le PV (Normes CEI)

La Commission Electrotechnique internationale (CEI) publie des normes destinées au

PV qui sont acceptées au plan mondial. La principale activité de la CEI consiste à élaborer et  publier des normes internationales et des rapports techniques. Ces normes internationales servent de références lors de la rédaction des appels d’offres et des contrats internationaux.

La CEI est la fédération au niveau mondial d’organismes de normalisation nationaux (les organismes membres de la CEI).  Les travaux de préparation des normes internationales sont normalement réalisés par les commissions techniques de la CEI. Chaque organisme membre intéressé par un sujet pour lequel une commission technique a été formée a le droit d’y être représenté. Les organisations internationales et gouvernementales, ainsi que les organismes non gouvernementaux participent également aux travaux.

La CEI a reconnu le besoin d’élaborer des normes internationales reposant sur une demande du marché. Les travaux inhérents aux normes de la CEI sont réalisés par les commissions techniques, les sous-commissions et les groupes de travail. Les normes CEI préparées par les commissions techniques sont ensuite soumises au vote de l’ensemble des commissions nationales membres (membres de la CEI)  en vue de leur approbation en tant que normes internationales. Leur publication en tant que norme internationale CEI requiert l’approbation d’au moins deux tiers des organismes membres. Compte tenu de cette procédure d’approbation, il faut compter au moins de deux à quatre ans pour la réalisation des normes CEI.

La CEI a déjà approuvé des normes de modules, mais elle travaille encore sur les normes requises pour les autres composants du système – contrôleur, batterie, convertisseur, etc., ainsi que les normes relatives la fiabilité, le dimensionnement et les performances du système photovoltaïque complet intégré destiné aux habitations.

Case 5.1 Avantages apportés par une norme (mondiale) internationale

Mauvais exemple : La TV est un excellent exemple des problèmes qui peuvent survenir si des normes nationales ou régionales sont utilisées pour un produit mondial. Plusieurs normes TV ont été établies et adoptées par différents pays. Les pays européens par exemple, utilisent trois ou quatre différentes normes de télévision. Résultat, une personne qui désire voir des émissions de télévision d’un autre pays doit acquérir un poste de télévision plus coûteux qui est équipé d’un ensemble de circuits capables de recevoir et de traiter les signaux utilisant des normes différentes. Pour compliquer davantage les choses, le même problème se pose pour les magnétoscopes. Si l’on veut enregistrer une émission et  l’amener dans un autre pays, le magnétoscope de ce pays n’est peut être pas en mesure de la lire, il faut un magnétoscope spécial ainsi qu’une télévision spéciale qui soient capables de traiter de multiples systèmes.

Bon exemple :  La technologie du télécopieur est un bon exemple des avantages apportés par les normes mondiales. A l’origine, les télécopieurs ont été fabriqués au Japon. Leur utilisation s’est répandue trop rapidement pour que soient élaborées soit des normes nationales, soit des normes régionales. Les télécopieurs peuvent donc communiquer entre eux dans le monde entier. Ceci a aidé le marché mondial des télécopieurs à croître très rapidement.

Bon exemple :  Le disque compact (CD) a été développé conjointement par une entreprise néerlandaise et une japonaise. Il n’existe qu’une norme unique, même si on pouvait supposer qu’il y en aurait au moins deux, qui correspondraient aux nationalités des deux entreprises impliquées.

Les exemples du télécopieur et du CD montrent  l’avantage distinct d’avoir des normes mondiales plutôt que des normes nationales. Ceci est particulièrement important pour le PV parce qu’il est déjà une activité mondiale. Les composants et  les systèmes sont fabriqués dans de nombreux pays. Par conséquent, le meilleur scénario consiste à unifier toutes les activités relatives aux normes au sein d’une norme mondiale/internationale.

5.2.3 Les deux catégories de normes CEI pour le PV

##### A) Normes élaborées spécifiquement pour les applications PV

Les normes CEI ont pour origine une demande d’élaboration d’une norme destinée à un certain produit ou système. Cette demande devient  un “élément de nouveaux travaux” assignés à une des commissions techniques (CT)  de la CEI. La CT  82 de la CEI traite du PV. Au sein de la CT 82 de la CEI, le PV devient un élément de travail pour un des groupes de travail (GT).

La Commission Technique n° 82 : Systèmes d’énergie solaire photovoltaïques a, pour le moment, sept groupes de travail :

GT 1: Glossaire

GT 2: Modules, non concentrés

GT 3: Systèmes

GT 5: Qualité et certification

GT 6: Composants pour l’équilibrage/ la balance du système?

GT 7: Modules du concentrateur

JCG CT82 / CT88/CT21/SC21A:  Electrification rurale décentralisée (ERD)

Les membres des groupes de travail de la CEI sont des experts qui agissent à titre individuel, il sont issus de l’industrie ainsi que d’autres organisations techniques ou gouvernementales.

- Les normes élaborées pour d’autres applications pourraient être utilisées pour le PV

Les normes CEI établies pour d’autres applications (par exemple, les interrupteurs à faible tension ? les connecteurs à faible tension, le câblage, et d’autres choses similaires)  pourraient être utilisées pour des applications PV. Le PV GAP identifiera et passera en revue ces normes afin de déterminer si elles sont applicables au PV. Si la revue montre que ces normes sont appropriées, le PV GAP les mettra sur la liste des normes à utiliser pour les composants et/ou systèmes PV.

Le PV GAP a compilé une liste des normes CEI destinées à la fois au PV et  développées pour d’autres applications qui pourraient aussi être utilisées pour le PV. La liste de la plupart de ces référentiels est disponible depuis janvier 2002 et est jointe en tant qu’Annexes 3 et 4 respectivement. Une liste des publications de l’IECQ se trouve dans l’Annexe 4.

Une  liste des éléments de travail ouverts et de leurs chefs de projet est également incluse dans l’Annexe 3.

5.2.4 Spécifications recommandées par le PV GAP (PVRS)

Compte tenu du besoin urgent de normes PV, on a cherché une solution provisoire afin de disposer de’ "lignes directrice” PV acceptées sur le plan international sur une période de temps plus courte que les 2-4 ans nécessaires à l’élaboration et à l’établissement d’une norme CEI. La création du PV GAP a facilité le développement d’un système complémentaire  destiné à obtenir un consensus mondial sur de nouvelles spécifications pour le PV dans un délai n’excédant pas six mois. Ces spécifications provisoires sont dénommées “Spécifications recommandées par le PV GAP” (PVRS).

L’objectif ultime est toujours de tester des composants et/ou des systèmes PV par rapport à des normes (CEI) internationales. Cependant, lorsqu’il n’y a pas de norme CEI, le PV GAP recommandera que certaines spécifications soient élaborées, fondées sur le consensus des experts. Dans ces cas, les spécifications recommandées par le PV GAP (PVRS) sont la manière la plus rapide pour obtenir un “benchmark” mondial provisoire pour un produit PV. (Voir Annexe 5 pour une liste des spécifications recommandées par le PV GAP).

Le PV GAP a mis sur pied une commission de spécifications techniques afin de s’assurer que ces PVRS sont basées sur un large consensus au sein de l’industrie. Cette commission a une représentation large et mondiale et est ouverte à toute personne possédant les qualifications idoines.

La commission de spécifications techniques du PV GAP telle que montrée dans la Figure 5.1., peut utiliser un des items suivants en tant que base d’une PVRS :

- Un nouvel élément de travail CEI ;

- Une norme nationale ou régionale, ou

- Si ce qui précède n’est pas disponible, un ou plusieurs membres de la commission peuvent proposer un projet

Les nouveaux éléments de travaux de la CEI

Lorsque l’industrie PV identifie un besoin de normaliser un matériau, un composant ou un système, un représentant d’un pays à la CT 82 de la CEI propose un nouvel élément de travail. Un projet de norme est alors produit. Celui-ci contient en général tous les éléments de la future norme. Même si de nombreux détails doivent encore être affinés, c’est déjà une norme intéressante étant donnée qu’elle est basée sur un consensus de plusieurs experts. Son utilisation immédiate, même sous cette forme, est intéressante.

Pendant que le nouvel élément de travail avance dans le processus CEI de 2-4 ans, il peut aussi progresser dans le cadre du processus plus rapide d’acceptation PV GAP qui requiert approximativement 6 mois et entre en pratique bien plus tôt en tant que benchmark. Ceci est possible parce que le PV GAP dispose d’une procédure d’approbation plus simplifiée que celle de la CEI. Plusieurs experts de la commission de spécifications techniques du PV GAP font également partie des groupes de travail de la CEI.

Normes nationales ou régionales

Plusieurs normes PV nationales ou régionales élaborées au cours des années, n’ont pas été intégrées dans le système CEI ou diffèrent légèrement des normes CEI existantes. Ces normes peuvent être très précieuses compte tenu de l’absence générale de normes PV. Le problème global de l’industrie causé par de multiples normes nationales ou régionales a été décrit ci-dessus. L’avantage du passage en revue  de ces normes PV nationales ou régionales  par le PV GAP et l’établissement d’une PVRS avec celles qui s’avèrent acceptables tient au fait que ceci offre une spécification mondiale qui élimine le besoin de  pratiquer de nouveaux essais pays par pays.

Nouveaux éléments de travail sur l’initiative du PV GAP

Les membres du PV GAP peuvent également proposer des normes PV. Par exemple, jusqu’à très récemment, ce qu’on appèle les  “Spécifications d’évaluation de la qualité du produit” (PQAS) pour le PV n’existait pas. (Les spécifications d’évaluation de la qualité du produit seront abordées dans la section 5.4. ci-après). Ces spécifications ont été initiées par le PV GAP. Après l’élaboration du projet de spécifications, la procédure inhérente à la publication des spécifications suit les étapes décrites précédemment.  Après l’approbation par le conseil du PV GAP, les PVRS en résultant sont soumises à la CT 82 de la CEI en tant que proposition de nouvel élément de travail.

Description du processus d’établissement d’une PVRS

Une version du projet de spécification est formulée et diffusée aux membres de la commission des spécifications techniques du PV GAP.  Il est important de noter qu’il est possible à toute personne qualifiée d’un pays quelconque de devenir membre de la commission des spécifications techniques du PV GAP.  Ceci apporte un consensus mondial pour l’établissement d’une PVRS. Les modifications techniques suggérées sont soumises au président de la commission, qui les concilie dans un second projet qui est à nouveau diffusé. Le vote final a ensuite lieu soit par correspondance (e-mail), ou lors d’une réunion de la commission des spécifications techniques.

La commission des spécifications techniques envoie ensuite le PVRS au conseil du PV GAP. Soit le conseil du PV GAP décide d’accepter le PVRS, soit il demande à la commission des spécifications techniques d’envisager des modifications.  Après l’acceptation d’une PVRS par le conseil du PV GAP, elle sera publiée en tant que spécification recommandée provisoire, à utiliser jusqu’à ce qu’une norme correspondante soit achevée.  Si le projet de PVRS original n’avait pas pour base un nouvel élément de travail de la CEI, alors le PVRS serait immédiatement soumis à la commission technique idoine de la CEI en tant que proposition de nouvel élément de travail (NP). Lorsque la norme CEI qui en découle sera disponible, alors la PVRS sera retirée et ne sera plus utilisée.

A l’heure actuelle, (en date de janvier 2002), les normes de modules PV utilisées par le PV GAP  sont des normes de modules CEI approuvées. Le PV GAP a émis des spécifications recommandées pour les autres composants (contrôleurs de charge et convertisseurs) et pour les systèmes complets.

Etude de cas # 6

# LE DEVELOPPEMENT DES CONTROLEURS DE CHARGE POUR LES AIDES A LA NAVIGATION

Une des meilleures applications de l’énergie photovoltaïque a été faite dans le domaine des aides à la navigation maritime.  Cependant, des efforts de conception substantiels ont été nécessaires afin de venir à bout des facteurs inhérents à l’environnement difficile associé à cette application.

La plupart des aides à la navigation maritime sont déployées au milieu de l’eau, la mer ou un fleuve. En fonction de leur position, elles peuvent être soumises à des températures extrêmement élevées (au Moyen-Orient par exemple) ou extrêmement froides (au Canada). Leurs structures de support ne sont si fermes ni facilement orientées vers le soleil. Au surplus, les oiseaux viennent fréquemment se poser ou faire leurs nids sur les modules, souillant toutes les zones exposées.

Plusieurs autorités chargées de la navigation maritime ont émis des spécifications de produits parce que les produits standards, en général, ne répondent pas aux attentes de fiabilité inhérentes aux environnements marins.

Les difficultés les plus importantes associées à cette application sont apparues autour de la conception du système, la durée de vie de la batterie et les contrôles de charges nécessaires.

Deux approches distinctes ont été utilisées : 1) la conception de modules de faible tension équipés d’une batterie de très grande taille et sans contrôleur, et 2) l’utilisation d’un module de tension standard équipé d’un contrôleur et d’une batterie plus petite qui réponde aux exigences de l’application.

Cette dernière approche est celle utilisée par l’Autorité du Canal de Suez après avoir fait l’expérience d’une défaillance précoce. Une bouée de type élastique contrôle les navires passant par le canal de Suez, elle est amarrée au bas du canal. Sa capacité de rotation étant limitée, par conséquent, la production d’énergie par le module varie beaucoup plus que pour une installation fixe. Par ailleurs, le ratio d’ensoleillement de l’été à l’hiver est quatre fois plus important si le module est installé sous l’angle d’hiver. L’installation originelle a été faite à un angle intermédiaire. Dans certains cas, la conjonction de l’angle intermédiaire et de la petite variance de rotation produit beaucoup trop d’énergie et  provoque l’évaporation de l’électrolyte de la batterie. Dans d’autres cas, la production d’énergie était insuffisante et les batteries se déchargeaient rapidement.

Après avoir réalisé une analyse approfondie de l’ensoleillement, de nouveaux modules disposant de capacités adéquates ont été livrés et installés dans un angle favorable au plus petit niveau d’ensoleillement. Cette installation, associée à l’utilisation d’un contrôleur de charge destiné à éviter une surcharge, a apporté la solution pour cette  voie navigable vitale.

Les gardes côtes canadiens ont utilisé cette importante décision de conception, en y ajoutant d’autres exigences relatives aux essais environnementaux et un système à sûreté intégrée qui assure le fonctionnement même si le régulateur de l’ensemble des circuits est défaillant. Ainsi, la véritable menace pour la vie qui était associée à une défaillance des feux de navigation a été complètement éliminée. L’impact nuisible provoqué sur le contrôleur par des conditions météorologiques difficiles dans les eaux canadiennes a été résolu au moyen de l’utilisation d’une boîte en aluminium anodisé équipée d’un presse-étoupe ? étanche permettant l’accès aux câbles.

Une thermistance de compensation de température contrôle la température des batteries et permet à la tension de sortie? du contrôleur d’augmenter à mesure que s’abaisse la température. Ce dispositif était utile pour les endroits où des températures très froides nécessitent des tensions plus élevées afin de charger complètement la batterie. Les modules à faible tension ne seraient pas en mesure de charger une batterie à des températures se situant en dessous de zéro.

Les fiabilités successives enregistrées pour ces contrôleurs ont été excellentes, avec un taux de retour inférieur à 0.01 %.  Le succès de la fabrication est le résultat d’un effort de conception détaillé, d’essais environnementaux réalisés dans des conditions extrêmes et d’un Plan qualité précis durant la fabrication des unités. Ce plan comportait une inspection des composants à l’entrée, des essais des cartes de circuit imprimées, des sous-ensembles et des essais et un étalonnage finals de chaque unité achevée. Le client a également effectué une inspection sur échantillons sur site pour chaque lot livré.

Spécifications PV GAP Recommandées

(En l’absence d’une norme CEI)

###### Figure 5.1

###### Elément de nouveaux travaux CEI

###### Norme

###### Nationale

###### ou

###### Régionale

Elément de travaux initiés par le

PV GAP

PV GAP

Commission de spécifications techniques du

PV GAP

Conseil exécutif du PV GAP

Spécifications recommandées par le PV GAP (PVRS)

Soumis à la CEI via la commission CEI nationale en tant que proposition de nouvel élément de travail (NP)

La norme CEI est publiée, la PVRS est retirée

5.3 Lorsqu’il n’y a pas de normes publiées

Un fabricant PV peut chercher à faire homologuer la qualité de son produit par le PV GAP, même lorsqu’il n’y a pas de norme CEI publiée ou de PVRS pour le composant ou le matériau. La procédure est la suivante :

- Le fabricant doit disposer d’une fiche de données qui décrive suffisamment le composant ou le matériau PV utilisé dans la production d’un composant PV (par exemple, les câbles d’interconnexion ?). La description doit comporter, outre les dimensions physiques, les caractéristiques du composant (par exemple, le coefficient de température, la plage normale de températures, les paramètres électriques, et d’autres choses similaires).

- Le fabricant doit faire évoluer la fiche de données vers une spécification de composant qui décrive dans le détail:

- Toute la terminologie nécessaire (par exemple, le coefficient de température, etc.)

- La méthode d’essai (par exemple pour la soudabilité), y compris les conditions d’essais (par exemple, durée, température, humidité, etc.), soit par référence à une norme d’essai CEI ou, en l’absence d’un essai CEI, par rapport à un autre essai, qui doit être décrit dans le détail.

- Le matériau développé doit être soumis au PV GAP pour homologation.

- Le processus d’homologation du PV GAP est identique à celui décrit dans le développement de la PVRS.

- La PVRS sera publiée.

- Une PQAS doit également être préparée. Le bureau central du PV GAP peut aider le fabricant pour le premier projet.

- Les essais doivent être réalisés par des laboratoires d’essais accrédités (soit dans les locaux du fabricant, soit dans un laboratoire d’essais indépendant) qui bénéficient de l’accréditation IECQ en conformité avec l’ISO/CEI 17025).

Lorsqu’il y a aucune norme de publiée

Figure 5.2

FICHE DE DONNEES DU FABRICANT

#### PV GAP

#### Commission des normes

Conseil exécutif

Décrivant:

- Produit

- Terminologie

- Méthode et conditions d’essai

Spécification recommandée par le PV GAP

(PVRS)

Soumis à la CEI via la commission nationale en tant que proposition de nouvel élément de travail (NP)

Spécification de l’évaluation de la qualité du produit

(PQAS)

La norme CEI est publiée; la

PVRS

est retirée

5.4 Spécification d’évaluation de la qualité du produit

5.4.1 Une norme technique est-elle suffisante ?

Un fabricant envoie un produit à un laboratoire d’essais pour le tester, et reçoit un rapport d’essais indiquant que le produit a passé le test. C’est une bonne nouvelle, pourtant des questions importantes restent sans réponse, telles que :

- Quelles sont les modifications futures du produit qui nécessiteront qu’il soit soumis à de nouveaux essais ?

- Quelles modifications nécessiteront de nouveaux essais en totalité, et lesquelles ne demanderont que la réitération de certains essais ?

- S’il n’y avait pas de modifications, quel(s) essai(s) doivent être réitérés et à quelle fréquence ?

- Si des produits structurellement similaires sont développés, doivent-ils tous être soumis aux essais ?

La norme technique ne répond pas à ces questions. Elle ne fait que fournir le protocole d’essai. On doit plutôt compter sur une chose désignée par  “Spécifications pour l’évaluation de la qualité du produit”  pour trouver les réponses.

5.4.2 Qu’est-ce qu’une spécification d’évaluation de la qualité du produit ?

Une spécification d’évaluation de la qualité du produit (PQAS) est un document qui décrit quand des essais seront nécessaires pour un produit, (par exemple, un module) ou un groupe de produits ayant une “similarité structurelle”, qui est en production pendant une période prolongée. Le motif de nouveaux essais pourrait être que

- Le produit est continuellement produit pendant une période de temps prolongée (par ex. années), ou

- Le fabricant a effectué des modifications sur les matériaux ou les composants utilisés ou dans la conception du produit.

Une “Spécification  d’évaluation de la qualité du produit” est à la base une spécification détaillée du produit faite par le fabricant. Pour qu’un produit soit certifiable, il doit être décrit dans une spécification détaillée de produit. Des normes comme la norme de qualification du module PV,  CEI 61215 ne spécifient que le protocole d’essai. Elles ne décrivent pas le produit du fabricant dans le détail et par conséquent,  ne sont pas certifiables. D’un autre côté, le document UL,  UL 1703 est une norme certifiable pour laquelle l’UL certifie les modules PV pour la sécurité.

Habituellement, les organisations de normalisation ne  rédigent pas des spécifications détaillées pour les produits des fabricants, parce qu’ils sont tous différents sur un aspect ou sur  un autre.

En revanche, elles rédigent un “Modèle de spécification d’évaluation de la qualité du produit” (B-PQAS).  Une  B-PQAS est un modèle qui doit être complété par le fabricant pour un produit particulier ou une série de produits. Lorsqu’elle est complétée, elle se transforme en spécification détaillée qui servira de base à la certification du produit. Elle décrit également les produits qui ont une similarité structurelle. Elle indique également les exigences relatives aux nouveaux essais en fonction des recommandations de l’industrie.

.

5.4.3 Qu’y a-t-il dans une spécification d’évaluation de la qualité du produit ?

- L’identification du produit

- La procédure d’homologation de la qualification

- L’inspection de conformité qualité

- La modification du produit

- La ou les exigence(s) pour le marquage du produit

- La ou les exigence(s) pour la documentation.

Identification du produit (par exemple, module PV) :

Spécifie la construction : (par exemple ; façade en verre ou autre matériau ; matériau  du cadre, boîte de jonction, et autres détails de construction typiques)

Fournit des dessins : un plan de forme ? comportant les principales dimensions qui sont importantes

Décrit les caractéristiques électriques et la configuration : par exemple : puissance maximum (Pmax), tension à la puissance maximale (Vmax), etc. et aussi les caractéristiques courant-tension.

Homologation de la qualification :

Définit le processus général d’homologation

Définit les exigences pour les différents niveaux de fabrication et de sous-traitance

Fournit les exigences d’essais minimum.

Inspection de conformité qualité :

(Voir Annexe 6, Exemple de spécification d’évaluation de la qualité du produit) (PVRS-2 Tableau 1 = Planning d’essais pour l’inspection de conformité qualité)

Définit les exigences pour les essais d’acceptation lot par lot

Définit les exigences pour les essais périodiques. Par exemple: à quelle fréquence devez-vous réitérer les différents essais de la CEI 61215.

Modifications apportées au produit, qui exigent et n’exigent pas de nouveaux essais :

(Voir Annexe 6, Exemple de spécification d’évaluation de la qualité du produit)

Définit quelles modifications apportées au processus ou au produit nécessitent des essais

Définit les nouveaux essais nécessaires pour des modifications spécifiques apportées au produit

Définit quelles modifications de processus ou de produit ne nécessitent pas de nouveaux essais.

Marquage :

(Voir Annexe 6, Exemple de spécification d’évaluation de la qualité d’un produit)

Définit quels marquages doivent figurer sur le produit

Fournit des indications relatives aux informations supplémentaires que le fabricant peut vouloir faire figurer sur l’étiquette

Fournit des indications quant aux informations que le fabricant peut vouloir faire apparaître sur l’emballage.

Documentation :

Définit quelle documentation doit être incluse dans chaque livraison du produit

Peut exiger qu’une information spécifique sur le produit soit incluse dans cette documentation

Déclaration de conformité stipulant que le produit a bien  été libéré conformément aux spécifications détaillées sous la supervision de la procédure IECQ.

5.4.4 Temps nécessaire pour compléter le modèle de spécification d’évaluation de la qualité du produit

Les fabricants qui ont complété une Spécification d’évaluation de la qualité du produit (par ex. les modules PV) ont indiqué qu’il ne leur avait pas fallu plus de quinze minutes pour remplir une

B-PQAS.

5.5 Similarité structurelle et réitération d’essais de produit

Le concept de similarité structurelle d’un produit est très important pour le fabricant ainsi que pour le client, afin de définir exactement quand un produit doit subir de nouveaux essais. Ces concepts qui permettent des économies de coûts sont des avantages qui trouvent leur origine dans l’utilisation du système IECQ.

Comme cela a été indiqué précédemment, les spécifications techniques (par exemple la CEI 61215) établissent le protocole d’essai. Si un produit passe les essais, on s’attend à ce que sa qualité soit acceptable, mais comme cela a déjà été mentionné, plusieurs questions restent en suspens. Par exemple, si plusieurs produits ont une similarité structurelle, mais que quelques-un ont des différences de dimensions, la question qui se pose alors : est-ce que chaque taille doit subir un essai, ou l’essai pratiqué sur une seule taille est-il acceptable ? L’autre question porte sur si un produit est en production pour une période de temps prolongée, aura-t-il besoin de subir de nouveaux essais ?. Et aussi, si le fabricant a effectué des modifications sur le produit, quelle modification est matérielle et nécessite un nouvel essai, et  si celui-ci est nécessaire, quel essai doit être réitéré ?

Il s’agit de questions importantes pour le fabricant aussi bien que pour le client. La réponse à celles-ci peut :

- Faire économiser de l’argent au fabricant, et

- Eliminer les questions relatives à quand ou comment pratiquer les nouveaux essais.

La PQAS répond à ces questions. La PQAS reflète les intérêts du fabricant et aussi ceux du client, dans la mesure où les conditions de spécifications sont décidées par la CT 82 de la CEI ou la commission technique du PV GAP et approuvées par la commission de gestion de la certification de l’IECQ.

5.5.1 Similarité structurelle

La  spécification d’évaluation de la qualité du produit identifie un produit (par exemple, un module) ou un groupe de produits ayant une “similarité structurelle”. Si la conception d’un produit, sa méthode de fabrication et les matériaux utilisés sont les mêmes, mais que les dimensions du produit, ou par exemple, la puissance fournie ou les capacités de gestion de puissance du produit sont différentes, alors ces produits peuvent être considérés comme ayant une “similarité structurelle”. Dans ce cas, le système IECQ exige qu’un seul type de produit soit soumis aux essais. Les inspecteurs chargés de la supervision choisiront le type parmi les produits à similarité structurelle.

Une  PQAS représente des économies considérables pour le fabricant. Faute de PQAS, chaque client pourrait exiger des essais du produit qu’il envisage d’acquérir.

5.5.2 Réitération d’essais

Après un essai initial couronné de succès, et lorsqu’un produit est en production pour une période prolongée, quand faut-il réitérer les essais ? Le motif de réitération d’essais pourrait être que

- Le produit est continuellement fabriqué pendant une période prolongée (par ex. années), ou

- Le fabricant a effectué des modifications sur les matériaux ou les composants utilisés dans la conception du produit.

La spécification d’évaluation de la qualité du produit répond à toutes ces questions. Là encore, le moment auquel un produit doit subir un nouvel essai, ou quelles modifications nécessiteront une réitération d’essais ainsi que le ou les essais qu’il faut pratiquer à nouveau ont été décidés par les experts sur la base du consentement de toutes les parties intéressées. Evidemment, ceci élimine les questions.  Et informe également le fabricant sur les modifications apportées aux matériaux ou à la production qui pourraient avoir un effet sur les performances de ses produits.

#### 5.6 Laboratoires d’essais

Comme cela a déjà été mentionné, un produit doit avoir été testé par un laboratoire d’essais accrédité ou homologué afin de vérifier que celui-ci passe tous les essais requis dans la norme concernant ce produit. Le rôle du laboratoire d’essai est de tester le composant et/ou le système PV par rapport à une norme acceptée. Les critères relatifs à une norme acceptée et une spécification d’évaluation de la qualité du produit ont déjà été évoqués.

Les appels d’offres concernant les composants et/ou systèmes PV requièrent maintenant que ceux-ci soient testés par un laboratoire d’essais qui soit en conformité avec les exigences ISO/CEI 17025, et qui a été dûment accrédité par une organisation d’accréditation internationale reconnue ou approuvée par l’IECQ (PV GAP.

L’ISO/CEI 17025, est identique dans son concept aux exigences de l’ISO 9001 :2000.  Pour établir un système qualité, on exige du laboratoire qu’il développe un Manuel qualité qui, soit inclus les procédures du système qualité du laboratoire, soit identifie où elles sont placées. Il est en outre demandé de mettre en place un système qualité, en consignant par écrit ce que chaque employé fait à chaque étape du processus d’essai, et en s’assurant que la documentation est actualisée en permanence.

5.6.1 Les types de laboratoires d’essais accrédités ou homologués

Le système d’homologation (IECQ) du PV GAP relatif aux laboratoires d’essais couvre deux types de laboratoires :

- Laboratoires d’essais indépendants,  qui sont définis en tant qu’organisations dont l’activité est de fournir des services de réalisation d’essais à la disposition d’autres organisations, et qui disposent des installations et de la capacité nécessaires à l’exécution d’essais et de mesures sur les composants ou matériaux PV conformément à leur(s) spécification(s). Les laboratoires d’essais indépendants doivent être accrédités par une organisation d’accréditation dûment reconnue. Les critères qui sont acceptés pour l’accréditation d’un laboratoire indépendant sont ceux qui font que les dispositions pertinentes de l’ISO/CEI 17025 soient respectées.

- Laboratoires qui sont intégrés aux entreprises fabricant des produits PV,  qui disposent de leur propre équipement, personnel, traçabilité, etc. afin d’effectuer les essais prescrits par la ou les normes et spécifications et qui sont indépendants des services de production du fabricant. Ces installations doivent être incluses dans la certification ISO 9001 :2000 du fabricant, et doivent avoir été approuvées par un inspecteur  chargé de la supervision (IS) de l’IECQ.

Par conséquent, le fabricant PV a le choix. La décision sera habituellement basée sur les coûts. Ce choix donne au fabricant une possibilité de réaliser des économies, si les laboratoires indépendants sont trop coûteux ou ne sont pas bien situés géographiquement, et également de programmer des essais pouvant convenir à l’entreprise.

. 5.6.2 L’importance de la réciprocité

La réciprocité assure qu’un rapport d’essai pour un produit testé dans un laboratoire d’essais dans un pays sera accepté dans d’autres pays. Ceci fait économiser au fabricant ou à l’intégrateur PV de grosses sommes d’argent et du temps, en supprimant la nécessité de réitérer l’essai d’un produit.

Comment est obtenue la réciprocité mondiale des résultats d’essais ? D’abord, les essais doivent être réalisés dans un laboratoire d’essais accrédité disposant de l’homologation ISO/CEI 17025 obtenue d’un organisme d’accréditation reconnu sur le plan international. Le certificat d’accréditation doit être acceptable par le PV GAP ou par un IS de l’IECQ ou, en tenant compte de la certification ISO 9001 :2000 du fabricant, approuvé par un inspecteur chargé de la supervision.

Le rôle de l’IS est  :

- D’accréditer le laboratoire d’essais, ou de vérifier que l’accréditation du laboratoire d’essais a été faite par un autre organisme d’accréditation accepté au plan international.

- (Si l’accréditation a été réalisée par l’IS), d’auditer périodiquement le laboratoire d’essais pour s’assurer que son accréditation a été bien maintenue.

Le rôle du PV GAP est :

- de faire que sa Commission de revue de l’accréditation (qui compte des experts PV issus de plusieurs pays) passe en revue le certificat d’accréditation d’un laboratoire d’essais PV, et s’il est acceptable, d’homologuer le laboratoire d’essais. Dans ce cas, le laboratoire d’essais s’engage à accepter les résultats d’essais issus d’autres laboratoires  figurant sur la liste du PV GAP ou accrédités par l’IECQ. Dans ce cas, le PV GAP notifie également l’IECQ de l’homologation.

Par contraste avec les organismes d’accréditation, qui sont nationaux, les IS sont liés entre eux au sein du système d’évaluation de la qualité de l’lECQ. Par conséquent, si un IS accrédite un laboratoire d’essais, tous les autres dans chaque pays ou région du monde reconnaîtront les essais. Cette réciprocité d’acceptation des résultats des essais dans le cadre du système IECQ est vraiment inestimable dans une activité mondiale telle que le PV.

Une liste des inspecteurs chargés de la supervision dans le monde entier est donnée à l’Annexe 7. Une liste à jour des laboratoires d’essais est présentée dans l’Annexe 8.

5.6.3 Laboratoires d’essais indépendants

### Objectif des systèmes qualité des laboratoires d’essais

Pourquoi est-ce important qu’un laboratoire d’essais développe, institue et maintienne des processus et des procédures qualité ? Un système qualité documenté, qui dans le cas des laboratoires d’essais indépendants est l’ISO/CEI 17025, qui répond aux normes reconnues, fait tout ce qui suit :

- Il démontre l’engagement qualité du laboratoire.

- Il apporte la preuve de la discipline interne du laboratoire.

- Il indique la constance et l’efficacité des processus de travail.

- Il fournit de solides fondations pour l’amélioration continue.

- Il encourage la confiance du client.

- Il encourage l’homologation automatique en tant que ressource impartiale.

- Il encourage la reconnaissance du marché.

En outre, un système qualité si bien défini apporte aux laboratoires d’essais la possibilité d’identifier les défaillances du système, de les détecter et les corriger, et d’améliorer de manière continue les procédures d’essais. Tout ceci devrait améliorer de manière significative son succès sur le marché compétitif des services d’essais.

Le développement d’un système qualité homologué implique un processus de feedback d’évaluation, de documentation, de validation et de révision continu. Le processus de développement se compose en général de trois grandes parties :

- Passer en revue, évaluer et documenter les pratiques et les opérations du laboratoire

- Mettre en place le système qualité

- Améliorer le système qualité

La clé du développement d’un programme de processus qualité efficace est l’implication de tous les employés dans son développement. Ce sont les personnes qui effectuent le travail quotidiennement ; ce sont les personnes qui savent le mieux ce qui marche et ce qui ne marche pas ; et ce sont les personnes qui seront chargées de mettre en place les nouvelles politiques, procédures et pratiques de documentation.

Malheureusement l’ISO/CEI 17025 a ceci de commun avec la norme ISO 9001:2000 qu’elle demande des experts pour l’interpréter et qu’elle n’est pas d’utilisation facile. En passant en revue l’ISO/CEI 17025, le PV GAP a déterminé ce qui pouvait facilement et sans trop frais être simplifié et applicable aux laboratoires de petite et moyenne taille. Le PV GAP a subséquemment développé le “Manuel Qualité destiné aux laboratoires d’essais” (voir la Bibliographie). Ceci a été examiné et approuvé par plusieurs organisations, y compris des laboratoires d’essais et des organisations d’audits ainsi que des fabricants PV dans les pays industrialisés et dans ceux en développement.

Processus d’accréditation

L’accréditation requiert une reconnaissance en tant que laboratoire d’essais homologué par le biais d’un certificat d’homologation émis par une organisation d’accréditation dûment reconnue, qui elle-même est en conformité avec le Guide 58 ISO/CEI, Système d’accréditation des laboratoires d’essais et d’étalonnage- Exigences générales pour le fonctionnement et la reconnaissance, telle que l’IECQ ou celles qui sont signataires de l’accord mutuel de reconnaissance APLAC, dont NATA, HOKLAS, IANZ, SINGLAS, CNLA, A2LA, et NVLAP. Une liste d’adresses peut être demandée au Secrétariat du PV GAP (Genève, Suisse).

Pourquoi les essais doivent-ils être effectués par un laboratoire d’essais accrédité ?

Deux motifs sont à la base de cette exigence :

- Le premier, c’est que les organisations qui émettent des appels d’offres pour les composants et/ou les systèmes PV envisagent d’investir des sommes conséquentes dans le PV, et qu’elles sont naturellement prudentes. Elles veulent des garanties que les produits qu’elles achètent ont été testés dans un laboratoire dont les opérations sont en conformité avec les normes internationales existantes. Ceci présente également un avantage pour les fabricants, car il élimine ceux dont les produits ne répondent pas aux spécifications, et aide à protéger la réputation de l’industrie PV.

- Le second, c’est le besoin de réciprocité de résultats d’essais à l’échelle mondiale, qui n’est apporté  que par le système IECQ.

5.6.4 Les laboratoires d’essais homologués des fabricants

Certains fabricants PV peuvent disposer de bonnes capacités d’essais en interne. Ceci est utile pour contrôler la qualité du produit, comme la classification des modules en fonction de leur puissance de sortie, ou pour le développement de nouveaux produits. Par exemple, habituellement, les fabricants de cellules photovoltaïques disposent d’un testeur de cellules photovoltaïques correspondant aux cellules à assembler dans un module et d’un simulateur solaire  destiné à tester la productivité des modules solaires. Pour les travaux de développement, ils peuvent disposer de fours de cyclage de températures et de chambres d’humidité. Dans le cadre du système IECQ, les laboratoires d’essais internes qui sont intégrés aux entreprises de PV et qui disposent de leur propre équipement, personnel, traçabilité etc. afin de réaliser les essais prescrits par la ou les normes et qui sont indépendants des services de production des fabricants, peuvent être classés comme des laboratoires d’essais “homologués”. Ces installations doivent être incluses dans la certification ISO 9001 :2000 du fabricant et doivent être approuvées par l’inspecteur chargé  de la supervision (IS) de l’IECQ. L’IS peut effectuer des audits périodiques afin d’assurer que l’installation est convenablement maintenue.

Le système PV GAP (IECQ) présente un grand avantage pour le fabricant dont le laboratoire d’essais devient un laboratoire d’essais homologué. Un laboratoire d’essais interne homologué permet  non seulement au fabricant de réaliser des économies, mais aussi d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits, étant donné que celui-ci dispose d’un contrôle sur la planification des essais.